中华人民共和国国家计量技术规范

JJF XXXX—20XX

取用水单位监测计量审查规范

The Rules for the Examination of the Metering of Water Abstraction Organization

（征求意见稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

发 布

国家市场监督管理总局

| 取用水单位监测计量审查规范 The Rules for the Examination of the Metering of Water Abstraction Organization | ## JJF XXXX—20XX |
| --- | --- |

归口单位：全国能源资源计量技术委员会水资源计量分技术委员会

主要起草单位：

参加起草单位：

本规范委托全国能源资源计量技术委员会水资源计量分技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

参加起草人：

目   录

引 言	1

1  范围	2

2  规范性引用文件	2

3  术语和定义	2

4  总则	3

5  管理体系	3

5.1  管理制度	3

5.2  管理职责	4

5.3  取用水监测计量目标	4

6  人员管理	4

6.1  人员配备	5

6.2  人员培训	5

7  设备配备及使用	5

7.1  设备配备要求	5

7.2  设备管理	5

7.3  设备使用	6

8  数据管理	6

8.1  数据采集	6

8.2  数据质量控制	7

8.3  数据管理与应用	7

9  自查与整改	7

9.1  自查	7

9.2  整改	7

10  取用水监测计量审查	7

10.1  审查组织	7

10.2  取用水单位准备	8

10.3  资料审查	8

10.4  现场审查	8

10.5  编制审查报告	9

10.6  审查结论确定	9

10.7  审查结果处理	9

附录A取用水单位监测计量审查记录表（格式）	11

附录B取用水单位监测计量审查报告（格式）	16

附录C审查报告附件	24

# 引 言

取水口的取水计量是全面、准确、及时掌握取用水单位取水情况，提高水资源管理精细化水平不可或缺的手段。为加强对重点取水单位的取用水计量工作监督管理和水资源税（费）或水费征收管理，促进有效节水，抑制不合理用水需求，发挥水资源刚性约束作用，依据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国计量法》、《取水许可和水资源费征收管理条例》、《国家节水行动方案》、《水利部关于强化取水口取水监测计量的意见》（水资管〔2021〕188号）等有关规定，制定《取用水单位监测计量审查规范》。

本文件为各级水行政主管部门和计量行政主管部门对取用水单位监测计量工作情况是否符合法定要求所开展的定期审查工作提供技术依据。

本文件第4章明确规定了对取用水单位进行监测计量审查原则。

本文件第5章至第9 章规定了审查内容。包括取用水监测计量的管理体系、人员配备、计量设施（器具）配备及使用、计量数据管理、自查与整改等方面要求。取用水单位在满足本文件基本要求的前提下，可根据本单位取用水特点和节水目标建立现代、科学、高效的取用水计量管理体系，以实现取用水监测计量管理的法制化、制度化、系统化和信息化。

本文件第10章规定了审查方法。审查是在取用水单位自查的基础上，采取资料审查与现场评审相结合的方式进行。本文件对资料审查、现场审查、审查结果报告和处理等都提出了明确规定。

本文件按照JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》的规定起草，首次发布。

取用水单位监测计量审查规范

## 1  范围

本文件规定了取用水单位监测计量工作应满足的要求，以及对取用水单位进行监测计量审查的程序和方法。

本文件适用于水行政主管部门和计量行政主管部门对重点取水单位计量工作的审查、监督和管理，对非重点取水单位的审查可参照进行。

## 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 28714   取水计量技术导则

GB 24789  用水单位水计量器具配备和管理通则

GB/T 50095  水文基本术语和符号标准

RB/T 214 检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求

JJF 1356  重点用能单位能源计量审查规范

SL/T 426  水量计量设备基本技术条件

## 3  术语和定义

3.1

取用水单位 organization of water abstraction

利用取水工程或设施从地表、地下或其他水源等取用水的法人、法人的分支机构、公民和其他组织。包括但不限于：“只取不用”和“既取又用”的重点取水单位，以及纳入用水统计调查名录的 “只用不取”的重点用水单位。

3.2

重点取水单位 key organization of water intake

由设区的市级及以上地方人民政府水行政主管部门确定的本行政区域重点取水单位。

3.3

取用水监测计量目标 objective of metering and monitoring of water abstraction

取用水单位应实现的，为保证取用水计量数据及时、准确、全面的总体要求。

3.4

取用水监测计量审查 examination of metering of water abstraction

对取用水单位的监测计量管理体系、计量人员配备、计量设施（器具）配备及使用、取用水计量数据管理、自查与整改等取水计量工作情况的审核与检查。

## 4  总则

4.1取用水单位监测计量方面的组织机构、人员配备、场所环境、设备设施、管理体系应符合RB/T 214要求。

4.2取用水单位应按照GB/T 28714、GB 24789规定，建立健全取用水监测计量管理体系和程序文件、配备取用水计量设施（器具）和运行维护人员，保障计量设施（器具）的正常运行，对本单位的取用水计量数据的真实性、准确性和完整性负责。

4.3 水行政主管部门和计量行政主管部门按照本文件规定对取用水单位的监测计量管理制度、人员管理、计量设施（器具）管理、运行维护、数据记录、计量质量保证与质量控制等进行审查监督。

4.4 当取用水计量发生争议时，取水单位或个人可邀请具备相应资质和能力的第三方计量技术机构对计量设施（器具）进行检定/校准，也可向所在地的县级以上计量行政主管部门申请仲裁检定，结论上报水行政主管部门。

## 5  管理体系

### 5.1  管理制度

5.1.1  取用水单位应按本文件要求建立健全监测计量管理制度，并保持和持续改进其有效性。管理制度应形成程序文件，传达至有关人员，被其理解、获取和执行。

5.1.2  取用水监测计量管理制度应包括下列内容：

a)  取用水监测计量管理职责；

b)  取用水监测计量目标；

c)  取用水计量设施（器具）配备、使用和维护管理制度；

d)  取用水计量设施（器具）检定/校准管理制度；

e)  取用水计量人员配备、培训和考核管理制度；

f)  取用水计量数据采集、处理、统计分析和应用制度；

g)  设备故障和异常数据处理方案；

h)  安全突发事件应急处置方案；

i)  取用水监测计量工作自查和改进制度。

### 5.2  管理职责

5.2.1  单位法定代表人职责

a)  对本单位取用水监测计量工作负总责；

b)  组织制定取用水监测计量目标；

c)  确保实现取用水监测计量目标所需资源的有效配置；

d)  决定改进取用水监测计量工作的措施。

5.2.2  分管负责人职责

a)  确保按本文件要求，建立、实施取用水监测计量管理制度；

b)  向单位宣贯取用水监测计量的重要性和取用水监测计量法律法规的要求；

c)  组织对取用水监测计量工作实施情况进行自查；

d)  提出改进取用水监测计量工作的建议。

5.2.3  主管部门职责

a)  组织落实本单位取用水监测计量管理工作；

b)  对本单位取用水监测计量管理过程及效果进行分析，确保符合相关规定要求；

c)  落实自查活动和改进措施。

5.2.4  取用水监测计量岗位职责

a)  负责取用水计量数据采集、统计和分析，保证计量数据及时、准确和全面；

b)  负责建立计量设施（器具）管理台账，定期送检计量设施（器具），确保计量设施（器具）在检定/校准有效期内使用；

c)  对计量监测设施和环境进行日常维护，确保监测计量设施（器具）的完好性。

### 5.3  取用水监测计量目标

5.3.1  取用水单位应根据计量法律法规、强制性规范文件要求和本单位取水、用（供）水和节水目标，确定取用水监测计量目标并形成文件。

5.3.2  取用水监测计量目标应是可测量的，与水资源管理方针、取水许可、节水目标等保持一致。

5.3.3  取用水监测计量目标由单位法定代表人发布，至少应包括下列内容：

a)  确保取用水计量设施（器具）配备、检定/校准、使用等符合相关要求；

b)  确保取用水计量人员配备、培训等符合相关要求；

c)  确保不同用途的取、用（供）、排（退）水分类、分级计量；

d)  确保取用水计量数据及时、准确、全面和有效应用。

5.3.4  取用水单位应制定监测计量目标的量化方法并定期对目标实施情况进行评价。

## 6  人员管理

### 6.1  人员配备

6.1.1  取用水单位应根据工作需要配备专业人员从事取用水计量管理工作，保证取用水计量职责和管理制度落实到位。

6.1.2  取用水单位应设专人负责计量设施（器具）配备购买、使用、检定/校准、维护、报废等管理工作，确保计量设施（器具）量值的准确可靠，满足取用水计量分类、分级考核的要求。

6.1.3  取用水单位应设专人负责取用水计量数据采集、统计、分析，保证计量数据及时、准确、全面。

### 6.2  人员培训

6.2.1  取用水单位从事取用水计量管理、计量设施（器具）运行维护、数据采集、数据统计分析等人员，应定期接受培训，掌握从事岗位所需的专业技术和业务知识，具备业务能力。

6.2.2  取用水单位应建立计量工作人员技术档案，保存其能力、教育、专业资格、培训、技能和经验等记录。

## 7  设备配备及使用

### 7.1  设备配备要求

7.1.1 取用水计量设施（器具）应符合GB 24789中4.4.1、4.4.2规定和GBT 28714中5.3.2、5.3.3规定，按取、用（供）、排（退）水分类、分级配备计量设施（器具）。

7.1.2取用水单位计量设施（器具）配备应符合SL/T 426规定，满足相应的生产工艺、取水规模、取水用途、使用环境等要求。

7.1.3取用水单位应合理配备备用的计量设施（器具），当在用的取用水计量设施（器具）出现故障时，应及时启用备用设备，保证计量数据的准确性和完整性。

### 7.2  设备管理

7.2.1取用水单位应对计量设施（器具）配备、申购、安装、验收、使用、保管、检定/校准、维护和报废处理等环节形成制度并实施有效管理。

7.2.2 取用水单位应建立完整的计量设施（器具）台账或一览表。

7.2.3 取用水单位应建立完整的计量设施（器具）档案，内容包括：

a)  计量设施（器具）使用说明书；

b)  计量设施（器具）出厂合格证书；

c)  计量设施（器具）最近一至两个连续周期的检定/校准证书；

d)  计量设施（器具）维护保养、维修记录；

e)  计量设施（器具）其他相关信息。

7.2.4  取用水计量设施（器具）检定/校准

a） 取用水单位应制定计量设施（器具）周期检定/校准计划，实行定期检定/校准；

b)  对无法拆卸的、无检定规程或校准规范的非强制检定计量设施（器具），应采取可行、有效的措施（如模型试验、第三方验证、定期更换等）确保其量值准确可靠；

c） 取用水单位应提供计量设施（器具）检定/校准证书。

7.2.5  取用水单位应制定计量设施（器具）量值传递或溯源图。其中作为内部计量标准设备使用的，应确定其测量范围、准确度等级、可溯源的上级传递标准。

7.2.6 在用取用水计量设施（器具）应在明显位置粘贴与取用水计量设施（器具）台账或一览表编号对应的标识，并有检定/校准状态标识，以备查验和管理。

### 7.3  设备使用

7.3.1  在用的取用水计量设施（器具）应处于有效的检定/校准状态，不满足本文件7.2.4条要求的不得使用。

7.3.2  取用水计量设施（器具）使用和维护应指定专人负责，取用水计量设施（器具）有效的使用说明书（包括制造商提供的有关手册）、检定/校准证书等资料应保存完好并便于取用。

7.3.3  不能擅自改动影响计量设施（器具）计量性能的调整装置、软件和设备参数，其铅封、封印及其他保护装置应采用适当措施纳入上级部门监管。

7.3.4  在用取用水计量设施（器具）出现损坏、超限、产生不正确的测量结果、超过检定周期/校准间隔、误操作、铅封/封印或保护装置损坏破裂等情况时，应立即停止使用、隔离存放，做出明显的标签或标志，排除不符合原因，经再次检定/校准符合要求后才能重新投入使用。

7.3.5  不符合要求的取水计量设施（器具）在调整或修理前后的检定/校准原始记录应妥善保存；当检定/校准结果表明该设备在以往数据采集中出现明显的误差风险，应采取必要的措施。

## 8  数据管理

### 8.1  数据采集

8.1.1  取用水计量数据应按照计量设施（器具）使用说明书要求进行采集。

8.1.2  取用水计量采集和传输（或记录）频次应符合GB/T 28714中5.23和5.24条规定要求。

8.1.3  采用人工读数方式获取计量数据时，数据采集人员应记录取用水计量采集设备、采集依据、采集日期、原始数据、计算方法及结果，并采集、复核人员签字，必要时应有审核人员签字。

### 8.2  数据质量控制

8.2.1  取用水计量原始数据不得随意更改，并保证数据完整、真实、准确、可靠。

8.2.2  当取用水计量设施（器具）损坏或安装、拆卸期间造成取用水计量数据不准或无法统计时，应尽快进行设备检修、检定，及时恢复计量设施（器具）正常运行，并做好运行维护记录存档。

8.2.3 当发现异常数据时，应及时处理，并应对异常数据进行分类，对不同异常类型的处理过程进行总结。

8.2.4  经处理后的取用水计量数据应由授权人员进行审核确认。

### 8.3  数据管理与应用

8.3.1  取用水单位应对计量数据的完整性、准确性、可靠性负责。

8.3.2  取用水单位将取水计量数据可作为统计调查、统计分析的基础，水资源统计报表数据应能追溯至计量采集记录。

8.3.3  取用水单位应制定的年度节水目标和实施方案，并以取用水计量数据为基础，进行节水分析，有针对性地采取用计量管理或计量改造措施。

## 9  自查与整改

### 9.1  自查

9.1.1  取用水单位每年应制定计量自查方案并组织自查，以验证其取用水计量工作符合本单位取用水计量管理制度和本文件的要求。自查方案内容包括检查依据、检查项目、检查程序、检查方法和报告格式等。

9.1.2  自查应形成记录，记录格式可参照附录A《取用水单位监测计量审查记录表》自行制定。

9.1.3  自查应形成报告，报告格式可参照附录B《取用水单位监测计量审查报告》制定，至少应覆盖其全部内容。

### 9.2  整改

取用水单位应对自查发现的问题及时进行整改，并对整改的效果进行验证。

## 10  取用水监测计量审查

### 10.1  审查组织

10.1.1  审查组

取用水计量审查组由组长和相关技术专家组成。审查组实行组长负责制。组长职责是：

a)  制定审查计划，决定审查方式；

b)  对审查组成员进行工作分工；

c)  与被审查单位联络协调；

d)  审定并提交审查报告。

10.1.2  审查方式

取用水计量审查包括资料审查和现场审查两种方式。

### 10.2  取用水单位准备

10.2.1 接到行业主管部门关于取用水计量审查的通知后，取用水单位应按要求报送以下自查资料：

a） 取水许可电子证照和审批材料；

b)  本单位基本情况和组织机构设置框图；

c)  取用水监测计量工作自查报告；

d)  取用水监测计量管理体系和程序文件；

e)  取用水计量人员一览表及任职证明文件；

f)  审查期内的取用水统计报表，以及根据实际情况提供水资源费税（费）或水费缴纳凭证，纳入用水统计调查名录的重点取水单位还应提供用水统计相关资料；

g)  取水口登记汇总表；

h)  主要取、用（供）水设备一览表；

i)  取、用（供）、排（退）水计量设施（器具）一览表；

j) 其他取用水计量设施（器具）一览表；

k) 取用水计量设施（器具）准确度等级统计汇总表；

m) 年度取用水统计表；

n) 取用水计量设施（器具）配备及计量采集点空间平面图。

10.2.2  需要进行现场审查的，取用水单位应保证现场审查时处于正常生产状态。

### 10.3  资料审查

10.3.1  审查组应依据本文件要求，对取用水单位报送的自查资料进行全面审查，确认其准确性和可信度。需要进行现场审查的要为抽样调查做好准备。

10.3.2  经审查组审查认可的取用水单位监测计量自查结果，可直接运用于取用水单位监测计量审查报告。

10.3.3  资料审查后，无需进行现场审查的，审查组应填写《取用水单位监测计量审查记录表》（格式见附录A），编制《取用水单位监测计量审查报告》（格式见附录B）。对审查发现的不符合项，应编制《取用水监测计量不符合项报告》（格式见附录C审查报告附件）。

### 10.4  现场审查

10.4.1  审查组在资料审查基础上，依照本文件制定现场审查计划并通知被审查单位做好准备。审查计划包括审查目的、审查内容、审查程序、审查时间、审查人员分工、审查要求等内容。

10.4.2  现场审查采取资料审核、抽样调查、现场观察、现场提问、现场检测等方式进行。

10.4.3  一般情况下，现场审查时间不超过两天。

10.4.4  现场审查程序

10.4.4.1  首次会议

由审查组组长主持，被审查单位负责人、取水计量管理有关人员和审查组成员参加。会议内容主要是：审查组通报审查计划，被审查单位介绍基本情况和取水计量工作情况。

10.4.4.2  分工审查

审查组人员按照分工，采取资料审核、抽样调查、现场观察、现场提问、现场检测等方式，开展现场审查，填写《取用水单位监测计量审查记录表》(格式见附录A)。

10.4.4.3  情况汇总

分工审查结束后，审查组对审查情况进行汇总，确定审查结论。对审查发现的不符合项，应编制《取用水监测计量不符合项报告》（格式见附录C审查报告附件）。

10.4.4.4  交换意见

审查组与被审查单位负责人就审查情况和结论交换意见。

10.4.4.5  末次会议

由审查组组长主持，被审查单位负责人、取水计量管理有关人员和审查组成员参加。审查组通报现场审查情况和结论，被审查单位负责人签字确认。

### 10.5  编制审查报告

现场审查结束后，由审查组组长根据审查汇总情况和现场审查时确定的审查结论，编制《取用水单位监测计量审查报告》（格式见附录B）。

### 10.6  审查结论确定

10.6.1 《取用水单位监测计量审查记录表》（格式见附录A）列出的内容，每一项的评定结论分“符合”、 “基本符合”、“不符合”、“不适用”四种。符合条款要求，结论为“符合”； 基本符合条款要求，结论为“基本符合”；不符合条款要求，结论为“不符合”；条款要求对被审查单位不适用，结论为“不适用”。

10.6.2  《取用水单位监测计量审查报告》（格式见附录B）将审查结论分为“符合规范要求”、“基本符合规范要求，需要整改”、“不符合规范要求”三种。单项评定结论全部为“符合”，审查结论为“符合规范要求”；有5项或5项以下评定结论为“不符合”，审查结论为“基本符合规范要求，需要整改”；有6项或6项以上评定结论为“不符合”，审查结论为“不符合规范要求”。

### 10.7  审查结果处理

10.7.1  取用水单位计量审查结束后，审查组向组织审查的行业主管部门提交《取用水单位监测计量审查报告》和《取用水监测计量不符合项报告》等资料。

10.7.2  行业主管部门根据审查组提交的审查资料，下达取用水单位计量审查结果告知书，对审查结论为“基本符合规范要求，需要整改”和“不符合规范要求”的责令其对审查不符合项进行限期整改。

10.7.3  行业主管部门组织审查组对取用水单位整改情况进行资料或现场确认。对整改后仍不符合要求或拒绝整改的，按相关法律法规的规定处理。

## 附录A

## 取用水单位监测计量审查记录表（格式）

表A.1给出了取用水单位监测计量管理体系审查记录格式。

表A.1取用水单位监测计量管理体系审查记录表

| 序号 | 审查规范 条款号 | 审查评定 |  |  |  | 审查记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 符合 | 基本符合 | 不符合 | 不适用 |  |
| 1 | 5.1.1 | □ | □ | □ | □ |  |
| 2 | 5.1.2 | □ | □ | □ | □ |  |
| 3 | 5.2.1 | □ | □ | □ | □ |  |
| 4 | 5.2.2 | □ | □ | □ | □ |  |
| 5 | 5.2.3 | □ | □ | □ | □ |  |
| 6 | 5.2.4 | □ | □ | □ | □ |  |
| 7 | 5.3.1 | □ | □ | □ | □ |  |
| 8 | 5.3.2 | □ | □ | □ | □ |  |
| 9 | 5.3.3 | □ | □ | □ | □ |  |
| 10 | 5.3.4 | □ | □ | □ | □ |  |

注：1 “审查记录”栏应注明审查方式“资料审查”或“现场审查”。2 “审查记录”栏应逐个条款进行审查情况的描述。3 当发现不符合项的应在“审查记录”栏中注明“不符合项报告”的编号。4 “审查评定”栏中“□”标记为评定结果选项，选中的在框内打“√”。

审查人员签字：                          审查日期：

表A.2给出了取用水单位监测计量人员管理审查记录格式。

表A.2取用水单位监测计量人员管理审查记录表

| 序号 | 审查规范 条款号 | 审查评定 |  |  |  | 审查记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 符合 | 基本符合 | 不符合 | 不适用 |  |
| 1 | 6.1.1 | □ | □ | □ | □ |  |
| 2 | 6.1.2 | □ | □ | □ | □ |  |
| 3 | 6.1.3 | □ | □ | □ | □ |  |
| 4 | 6.2.1 | □ | □ | □ | □ |  |
| 5 | 6.2.2 | □ | □ | □ | □ |  |
| 6 | 6.2.3 | □ | □ | □ | □ |  |

注：1 “审查记录”栏应注明审查方式“资料审查”或“现场审查”。2 “审查记录”栏应逐个条款进行审查情况的描述。3 当发现不符合项的应在“审查记录”栏中注明“不符合项报告”的编号。4  “审查评定”栏中“□”标记为评定结果选项，选中的在框内打“√”。

审查人员签字：                          审查日期：

表A.3给出了取用水单位计量设施（器具）配备及使用审查记录格式。

表A.3取用水单位计量设施（器具）配备及使用审查记录表

| 序号 | 审查规范 条款号 | 审查评定 |  |  |  | 审查记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 符合 | 基本符合 | 不符合 | 不适用 |  |
| 1 | 7.1.1 | □ | □ | □ | □ |  |
| 2 | 7.1.2 | □ | □ | □ | □ |  |
| 3 | 7.1.3 | □ | □ | □ | □ |  |
| 4 | 7.2.1 | □ | □ | □ | □ |  |
| 5 | 7.2.2 | □ | □ | □ | □ |  |
| 6 | 7.2.3 | □ | □ | □ | □ |  |
| 7 | 7.2.4 | □ | □ | □ | □ |  |
| 8 | 7.2.5 | □ | □ | □ | □ |  |
| 9 | 7.2.6 | □ | □ | □ | □ |  |
| 10 | 7.3.1 | □ | □ | □ | □ |  |
| 11 | 7.3.2 | □ | □ | □ | □ |  |
| 12 | 7.3.3 | □ | □ | □ | □ |  |
| 13 | 7.3.4 | □ | □ | □ | □ |  |
| 14 | 7.3.5 | □ | □ | □ | □ |  |
| 15 | 7.3.6 | □ | □ | □ | □ |  |

注：1 “审查记录”栏应注明审查方式“资料审查”或“现场审查”。2 “审查记录”栏应逐个条款进行审查情况的描述。3 当发现不符合项的应在“审查记录”栏中注明“不符合项报告”的编号。4  “审查评定”栏中“□”标记为评定结果选项，选中的在框内打“√”。

审查人员签字：                          审查日期：

表A.4给出了取用水单位计量数据管理审查记录格式。

表A.4取用水单位计量数据管理审查记录表

| 序号 | 审查规范 条款号 | 审查评定 |  |  |  | 审查记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 符合 | 基本符合 | 不符合 | 不适用 |  |
| 1 | 8.1.1 | □ | □ | □ | □ |  |
| 2 | 8.1.2 | □ | □ | □ | □ |  |
| 3 | 8.1.3 | □ | □ | □ | □ |  |
| 4 | 8.2.1 | □ | □ | □ | □ |  |
| 5 | 8.2.2 | □ | □ | □ | □ |  |
| 6 | 8.2.3 | □ | □ | □ | □ |  |
| 7 | 8.2.4 | □ | □ | □ | □ |  |
| 8 | 8.3.1 | □ | □ | □ | □ |  |
| 9 | 8.3.2 | □ | □ | □ | □ |  |
| 10 | 8.3.3 | □ | □ | □ | □ |  |
| 11 | 8.3.4 | □ | □ | □ | □ |  |

注：1 “审查记录”栏应注明审查方式“资料审查”或“现场审查”。2 “审查记录”栏应逐个条款进行审查情况的描述。3 当发现不符合项的应在“审查记录”栏中注明“不符合项报告”的编号。4  “审查评定”栏中“□”标记为评定结果选项，选中的在框内打“√”。

审查人员签字：                          审查日期：

表A.5给出了取用水单位监测计量自查与整改审查记录格式。

表A.5取用水单位监测计量自查与整改审查记录表

| 序号 | 审查规范 条款号 | 审查评定 |  |  |  | 审查记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 符合 | 基本符合 | 不符合 | 不适用 |  |
| 1 | 9.1.1 | □ | □ | □ | □ |  |
| 2 | 9.1.2 | □ | □ | □ | □ |  |
| 3 | 9.1.3 | □ | □ | □ | □ |  |
| 4 | 9.2 | □ | □ | □ | □ |  |

注：1 “审查记录”栏应注明审查方式“资料审查”或“现场审查”。2 “审查记录”栏应逐个条款进行审查情况的描述。3 当发现不符合项的应在“审查记录”栏中注明“不符合项报告”的编号。4  “审查评定”栏中“□”标记为评定结果选项，选中的在框内打“√”。

审查人员签字：                          审查日期：

## 附录B

## 取用水单位监测计量审查报告（格式）

报告编号：

取用水单位监测计量审查报告

取用水单位

组织审查单位                                 (盖章)

审 查 日期

审查组组长                                  (签字)

签  发 日 期           年      月      日

B．1  取用水单位信息

| 单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位注册地址 |  |  |  |
| 单位生产地址 |  |  |  |
| 社会统一信用代码 |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 邮政编码 |  | 联系电话 |  |
| 传真 |  | E-mail |  |

B．2  取用水单位概况

| 管理体系获证 | □已通过测量/检测体系认证（ISO ） □ 曾获计量保证确认证书 年取得计量保证确认证书 |
| --- | --- |
| 产品结构 | 主要产品：1 产量： 产值： 2 产量： 产值： 辅助产品：1 产量： 产值： 2 产量： 产值： |
| 年度销售额： 年度利税： |  |
| 年度万元GDP用水量： （m3/万元） |  |
| 年度许可取水量： （m3） |  |
| 年度实际取水总量： （m3） |  |
| 年度实际用水总量： （m3） |  |
| 年度实际排水总量： （m3） |  |

B．3  审查依据

B. 3.1  GB /T 28714  取水计量技术导则

B. 3.2  GB 24789   用水单位水计量器具配备和管理通则

B. 3.3  JJF XXXX   取用水单位监测计量审查规范

B. 3.4  JJF XXXX   取用水计量监测和传输设施运行维护规范

B. 3.5  SL/T 426    取用水计量设备基本技术条件

B. 3.6  其他文件编号及名称：

B．4  审查组成员分工

| 审查组职务 | 姓 名 | 审查项目 |
| --- | --- | --- |
| 组 长 |  |  |
| 成 员 |  |  |

B．5  审查过程概述

B．6  审查报告汇总

B．6.1 现场审查情况汇总表                         （共   页）

(见附录A《取用水单位监测计量审查记录表》)

B．6.2 取用水单位监测计量审查规范不符合项报告         （共   页）

(见附录C《取用水监测计量审查不符合项报告》)。

B．7 审查原始记录汇总

取用水单位监测计量审查记录表                     （共   页）

B．8 管理体系审查结果

| 序号 | 文件 名称 | 文件 编号 | 版次 | 评定结论 |  |  | 说明（指出不符合项） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 不符合 | 不适用 |  |
| 1 | 管理制度 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 取用水计量目标 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 其他制度文件 |  |  |  |  |  |  |

审查人员签字：                 审查日期：

B．9 人员配备审查结果

| 序号 | 人员 姓名 | 工作 部门 | 岗位及 职务 | 专业技术 职务 | 岗位培训 考核情况 | 岗位资格证号 | 评定结论 |  |  | 说明 （指出不符合项） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 符合 | 不符合 | 不适用 |  |

审查人员签字：                 审查日期：

B．10 计量器具配备率审查结果

| 计量设施（器具） |  | 配备情况 |  |  |  | 准确度等级 |  | 审查记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计量项目 | 分级、分类计量设施（器具） | 应配 数量（台） | 实际配数量（台） | 实际配备率（％） | 配备率要求（％） | 准确度等级要求 | 实际准确度等级 |  |
| 取水量 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 用（供）水量 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 排（退）水量 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

审查人员签字：                          审查日期：

B．11  审查结论

审查组依据JJF ****《取用水单位监测计量审查规范》、GBT 28714 《取水计量技术导则》和GB 24789 《用水单位水计量设备配备和管理通则》的规定，于    年    月    日至    年  月   日对该用水单位进行了审查：

审查项目数：    项；符合项：    项；不适用项：     项；不符合项：     项。

根据该单位取水计量工作及整改后的情况，本次审查结论为：

□ “符合规范要求”；

□ “基本符合规范要求，需要整改”；

□ “不符合规范要求”。

B．12  不符合项汇总

| 不符合项 报告编号 | 不符合情况概要 | 整改要求 |
| --- | --- | --- |

审查组组长签字：

B．13  审查组成员签字

| 审查组职务 | 姓 名 | 工 作 单 位 | 签 字 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组 长 |  |  |  |
| 成 员 |  |  |  |

B．14  审查意见

| 审 查 结 论 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 经办人： |  |  |
| 审查单位 名称 | （盖章） | 年 月 日 |

## 附录C

## 审查报告附件

表C.1给出了取用水监测计量不符合项审查记录格式。

表C.1 取用水监测计量不符合项报告（格式）

编号

| 单位名称： |  |
| --- | --- |
| 审查人员在 □资料审查时完成 □现场审查时完成 日 期： |  |
| 被审查部门/岗位： 陪同人： |  |
| 不符合事实描述： 不符合评定依据： 依据的标准/审查规范/管理文件名称： 上述文件条款号： 整改要求： 不符合项的整改工作将通过下列方式确认： □ 提供必要的见证材料 □ 现场跟踪访问 □ 其他 □ 完成整改期限 审查人员： |  |
| 被审查方确认意见： □ 确认 □ 不确认 被审查方代表： | 审查组组长确认意见： □ 确认 □ 不确认 审查组组长： |
| 被审查方的整改措施及整改情况： 被审查方代表： 日期： |  |
| 整改措施有效性确认： 审查组组长： 日期： |  |