JJF 1521-202X

《燃油加油机型式评价大纲》

国家计量技术规范

编写说明

（意见稿）

技术规范起草小组

2023年10月

JJF 1521-202X《燃油加油机型式评价大纲》

国家计量技术规范起草编写说明

- 任务来源

根据国家市场监督管理总局《 市场监管总局办公厅关于国家技术规范修订、修订及宣贯计划有关事项的通知》下达的任务，由全国流量计量技术委员会液体流量分技术委员会（MTC8/S3）组织修订JJF 1521《燃油加油机型式评价大纲》国家计量技术规范的修订工作。

《燃油加油机型式评价大纲》国家计量技术规范修订起草组由北京市计量检测科学研究院、广东省计量科学研究院、河南省计量测试科学研究院等单位组成。修订工作计划于2023年内完成，归口全国流量计量技术委员会液体流量分技术委员会。

起草组严格按照JJF 1001《通用计量术语及定义》、JJF 1015《计量器具型式评价通用规范》和JJF 1016《计量器具型式评价大纲编写导则》、JJF1059.1《测量不确定度评定与表示》等规范的要求开展大纲的修订工作，确保大纲修订项目按时、保质完成。

- 立项修订的必要性

燃油加油机是用来给车辆添加液体燃料的一种液体体积测量系统，从1971年生产第一台加油机后，经过我国加油机技术人员近百年的不懈努力，中国的加油机从无到有，已从落后的技术发展到今天领先世界的水平，产品远销世界。随着科技的发展，尤其是第四次工业革命的到来，高速通信技术的发展、新能源以及材料科学的进步、人工智能的突破、互联网+技术等新技术的发展，在加油机方面又涌现出大量的新技术。

燃油加油机作为燃油贸易计算的计量器具，主要用于机动车燃油的添加、结算，其计量准确性直接影响到我国燃油交易的精准性，关系到国计民生、安全生产等多个方面，是经济社会平稳运行的重要基础。为此，国家市场监管总局将一直燃油加油机列入《实施强制管理的计量器具目录》，对其实施强制管理，由法定计量检定机构依法对燃油加油机实施强制检定。我国的加油机从生产、使用、检定、管理都已经形成了一套较完善的制度。

JJF1521-2015《燃油加油机型式评价大纲》国家计量技术规范自2015年10月10日实施到现在已历经8年，期间加油机的相关国际建议OIML R117：2019（非水液体动态测量系统）、国家标准GB/T 9081《燃油加油机》也都进行了修订，加油机及其部件的定义、技术要求已经有了新变化，同时，随着计量技术和管理需求的发展，JJF1521-2015《燃油加油机型式评价大纲》不能充分满足现在计量工作的需要，具体体现在以下几个方面：

- 加油机原有的自锁功能（防作弊功能）经过多年使用，进行了多次升级，低旧版本的延续使用增加了加油机使用过程中的计量风险。而且在国家标准GB/T 9081《燃油加油机》修订后，加油机整体架构发生了变化，对关键电子部件有新的技术要求，如增加了校验装置，并需要对关键电子部件进行在线校验等。这些内容都涉及到加油机的测量应用软件，而在JJF1521-2015中尚无对测量应用软件的管理要求。因此，增加对加油机测量应用软件的管理要求是本次大纲修订的重点。

- 加油机原先定义为给车辆加油的计量器具，实际使用中也有给小型船舶、小型飞机进行加油的情况，加油机国标修订后也将其使用范围进行了扩大。因此，加油机需应用场合的流量范围扩大，对加油机的计量要求，包括最大允差、重复性、最小被测量等，都需要按照流量范围修订给出合理的技术指标。

- 目前在用加油机功能性改装情况较为普遍，加装油气回收在线监测装置、数据采集装置的情况较为普遍，破坏了加油机的原有的防爆型式和计量型式。因此，本次修订将油气回收在线监测的组件和校验装置等纳入加油机的关键零部件进行管理。

2020年10月市场监管总局关于调整实施强制管理的计量器具目录的公告，调整后的《实施强制管理的计量器具目录》明确了燃油加油机在目录内，所以燃油加油机的计量检定规程和型评大纲的修订非常必要。

- 编制依据和原则

- 编制依据

本技术规范根据JJF 1015 《计量器具型式评价和型式批准通用规范》和JJF 1016《计量器具型式评价大纲编写导则》进行编制。本技术规范所用术语，除在技术规范中专门定义外，均采用JJF1001《通用计量术语及定义》和JJF1004《流量计量名词术语及定义》。

按综合治理加油机作弊专项行动方案的要求，本次大纲修订应进一步提升加油机防作弊、防篡改功能设计和要求，加强对加油机软件及软件载体的管理，确保加油机及其关键组件具有身份标识且可实时追溯。

- 编写原则

本规范按照JJF 1015《计量器具型式评价通用规范》和JJF 1016《计量器具型式评价大纲编写导则》进行起草，适用于燃油加油机的型式评价。

本大纲以国际建议OIML R117：2019《非水液体动态测量系统》（Dynamic measuring systems for liquids other than water  Part 1: Metrological and technical requirements）、国家标准GB/T 9081《燃油加油机》为主要技术依据，综合我国燃油加油机的现状进行修订的。

在编制过程中起草小组掌握以下原则：

本着先进性、科学性、合理性和可操作性的原则编制。

燃油加油机是量大面广的计量器具，是与百姓生活密切相关的国家重点管理的计量器具之一。大纲、规程需从国内实际情况出发，使型式评价和日常检定工作能够顺利进行。

- 编制过程和工作简况

第一阶段：起草工作和试验验证阶段

本型式评价大纲承担起草单位北京市计量检测科学研究院于2023年8月份组成大纲起草组。起草组参考了国际法制计量组织颁布的 OIML R117-1:2019、OIML R117-2:2019等相关国际建议以及国家计量技术规范JJF1182-2021《计量器具软件测评指南》，于2023年10月完成了初稿的编写。

2023年8月MTC 3/SC1在武汉召开了燃油加油机专项工作会，对加油机规程和大纲修订工作进行了研讨，与会代表充分讨论了燃油加油机检定规程和型式评价大纲的修订内容。起草组在湖北省武汉市召开了第一次讨论会，并布置了相关任务。安排广东省计量科学研究院进行加油机软件测试的研究。

2023年10月20日，计量司组织召开了加油机相关工作推进会，明确了规程大纲修订的具体要求和进度安排，按照四部委行动方案的要求，要求修订组特事特办，加快修订工作，争取在2023年年底保质保量完成技术规范的修订。

2023年10月26日，起草组全体成员在腾讯会议线上召开第二次讨论会，就型评大纲初稿进行研讨，起草组进一步完善了大纲的讨论稿。经过对大纲讨论稿进行了详细讨论，最终根据起草组全体成员达成的意见形成了征求意见稿。

2023年10月～2023年11月，进行了全国范围征求意见。征求意见稿以电子文件形式在中国计量协会等网站上公开征求意见。

2023年XX月XX日， 根据相关征求意见对大纲进行了修改。

202X年X月起草组结合返回的意见进一步讨论形成了报审稿。

第二阶段：征求意见阶段

1、2023年10月～2023年11月通过在中国计量协会网站公布征求意见稿，向全国公开在互联网上征求意见。又向有关单位发送电子邮件方式征求意见。计量协会和仪表网的微信平台也利用起来征求意见。广泛听取各方的意见。起草组通过流量计量技术委员会向各个省级技术机构发送电子邮件方式征求意见。

2、2023年11～12月：汇总征集的意见，修改完成报审稿，向技术委员会委员和有关专家征求意见。经过对广泛征求意见汇总和小结，在综合了返回意见后，结合验证试验报告形成报审稿。

第三阶段： 审查报审报批阶段

2023年12月  提交技术委员会委员秘书处送审资料。待审定

2023年12月XX日，召开预审会。

2023年12月XX日，召开审定会。

2023年12月 根据MTC3/SC1审定意见，修改形成报批稿。向总局报批。

关于起草组组成的说明

起草组主要由计量技术机构和加油机企业组成。计量技术机构有：北京市计量检测科学研究院、广东省计量科学研究院、河南省计量测试科学研究院等。加油机企业有：……。

起草组的组成主要考虑了以下几个因素：

·参与的计量技术机构在加油机检测和试验方面有丰富的经验并具有专门的实验室能进行整机试验；

·参与的计量技术机构已经获得燃油加油机国家型式评价实验室计量授权；

·参与的企业在国际和国内有较大的影响，生产能力和技术能力得到行业公认。

起草小组在技术上、资料上作了充分的准备工作。

- 编制主要技术指标说明

型式评价大纲修订的主要内容

1.	调整并增加了加油机防作弊功能的要求：

a)	增加了对加油机软件的要求，加油机应有软件标识，一旦软件有更改，应重新生成软件标识；

b)	增加了对加油机关键硬件组件应有唯一标识的要求；

c)	增加了对加油机关键组件进行在线校验的要求；

d)	增加了软件备案和比对的要求；

e)	调整了机械封印的要求，并增加了电子封印的要求 ；

2.	调整并增加了加油机结构的要求：

a)	一条加油枪至少配置一个流量测量变换器，即不再允许一个流量测量变换器给2条油枪供油的情况；

b)	流量测量变换器进口处上游管路上有单向阀，进口或出口处必须安装控制阀；

3.	调整了加油机最大允许误差和重复性、最小被测量的技术要求；对于最大流量超过200L的加油机，其最大允许误差为±0.50%，重复性不超过0.17%；最小被测量规定应符合JJG 259中二等金属量器的规格，并按流量范围以60L/min、120L/min、200L/min为界分段规定了其最小被测量的最大允许值。

4.	增加了声明加油软管最大长度的要求；

5.	调整了防爆性能的要求；

6.	目前指示装置的显示控制板上增加了加密显示模块，因此，删除了指示装置的显示控制板不得有微处理器的要求；

7.	调整了第9章“提供样机的数量和样机的使用方式”的内容，增加了对技术文档的要求，调整了系列产品的认定、样机数量的要求、样机使用的要求；

8.	调整了第10章“试验项目的试验方法、试验条件以及数据处理和合格判据”的内容；

9.	调整了第11章“试验项目所用计量器具表”的内容；

10.	增加了附录A“法制相关软件的要求”的内容。

11.	调整了附录B“型式评价记录格式”的内容。

- 技术规范试验

起草小组进行了详细的技术规范试验分工。

- 知识产权说明（涉及专利的情况声明）

本文件不涉及专利问题。

- 国际、国外对比情况（采用国际标准和国外先进标准情况）

本文件修改采用国际建议OIML R117：2019（非水液体动态测量系统）。

- 重大分歧意见的处理经过和依据

无。

除了个别名词、专业术语名称上有过争论,内容的增加有争论，最后基本能够统一认识，起草过程中无重大分歧意见。

- 宣贯的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法、实施日期）

本技术规范发布实施后，应向所有加油机生产制造企业、使用单位、检定授权技术机构发布，向所有从事加油机型式评价工作的实验室相关人员宣贯执行本技术规范。

建议本技术规范批准发布6个月后实施。

规程和大纲修订后，需要进行全国的培训宣贯。