JJF（冀）XXXX-202X

《天然气质量参数计量技术规范》

京津冀地方计量技术规范

编写说明

京津冀地方计量技术规范起草小组

2023年11月

JJF（冀）XXXX-202X《天然气质量参数计量技术规范》

编写说明

一、任务来源

2023年4月20日，冀市监函〔2023〕43号《河北省市场监督管理局关于征集2023-2024年地方计量技术规范制修订项目的通知》规定：为进一步完善量传溯源体系，促进计量检定、校准等工作的有效开展，根据《计量法》《河北省地方计量技术管理办法》等有关规定，省局决定公开征集 2023—2024 年地方计量技术规范制修订项目。

河北省计量监督检测研究院于2023年3月10日上交《天然气质量参数计量技术规范》申报书。

2023年4月20日，冀市监函〔2023〕201号《河北省市场监督管理局关于下达2023—2024年地方计量技术规范制修计划的通知》，附件1中《天然气质量参数计量技术规范》列为2023年京津冀地方计量技术规范制修项目拟立项名单。其中河北省计量监督检测研究院为主要起草单位。

二、立项必要性

天然气作为优质能源，主要应用于城市燃气和工业燃料场合，天然气质量参数是衡量天然气性能的重要指标，一般包括组分含量，高位发热量，总硫和硫化氢，水露点等指标，分别衡量了天然气的物性参数（影响流量计量准确度），经济价值，管道防腐能力、环保要求以及管道输送能力。

天然气从产地到用户需经过多道贸易交接过程，很多还涉及国际贸易，由于天然气产地不一，来源广泛，其质量相差很大，特别是油气管网设施公平开放以来，天然气质量参数将会产生更大的波动，这就需要定期准确计量天然气各个质量参数，GB/T 37124-2018《进入天然气长输管道的气体质量要求》和GB 17820-2018《天然气》分别规定了进入天然气长输管道的气体和经过处理的、通过管道输送的商品天然气的质量要求，这两类天然气分别用于上游长输企业和终端天然气用户两种。另外，近几年，国家逐步推进天然气能量计量，2022年国家市场监督管理总局发布了JJF1993《天然气能量计量技术规范》，其中天然气高位发热量的准确计量将间接决定能量计量的准确度，还规定了天然气发热量赋值的要求。因此，以中石油和中石化天然气销售企业为主的上游企业和以各燃气公司、部分建材厂、玻璃厂等为主的末端用户都对天然气质量参数的计量提出了需求。

GB/T 37124-2018和GB 17820-2018中推荐了天然气质量各项参数的计量方法，每个参数的计量方法都不只一个，原理也不尽相同，有些设备和试剂繁多复杂，不便于操作，计量时间也较长，共涉及20多项国家标准或行业标准，且各标准中规定的测试条件和测试要求涉及面广，如包括取样要求，管路要求，而当前各计量设备功能和技术性能已逐渐成熟，且有些参数的测量范围也已优化，操作上更加简便，原有标准中的繁琐的测试操作不利于指导实验室的送样检测，另外，天然气送样时水露点计量要考虑实际样品压力和长输管道压力的差别对水露点的影响，这些内容都需要进一步规范。

目前京津冀相关用户均在外省送检，调研了解到全国可以开展天然气质量计量的机构有中国计量科学研究院、云南省燃气及燃气用具产品质量监督检验站、陕西省石油产品质量监督检验二站有限公司、广西产品质检院等法定技术机构以及山东精准产品质量检测有限公司等民营第三方技术机构，采取的方式均为送样到实验室计量，每个参数所依据的方法或标准不尽相同，有的出具测试报告，有的出具检验报告，报告中大部分未给出所使用的设备信息和计量环境条件，报告结果中也均未给出各参数的不确定度信息，按照《检测和校准实验室能力认可准则》（ISO/IEC 17025/CNAS-CL01）的规定，需要建立计量溯源性（链），还需要按照约定方法评定溯源过程中的不确定度，因此，我省的天然气质量参数的准确性难以保证，更不能做到量值的统一，不利于天然气贸易的开展和安全使用。

综上所述，国内天然气质量参数计量需求大，但未形成综合性的、统一有效的计量方法，目前处于空白，因此本着规范并促进京津冀天然气行业的健康、安全、稳定发展，保证天然气质量各项参数的有效计量，确保量值溯源准确统一，为天然气贸易结算公平公正、提高天然气输送效率、减少安全风险、减少环境污染提供计量支撑和保障，特申请制定《天然气质量参数计量技术规范》。

三、编制依据和原则

1.编制依据

JJF 1001 通用计量术语及定义

JJF 1004  流量计量名词术语及定义

JJF 1059.1-2012 测量不确定度评定与表示

GB 17820 天然气

GB/T 37124 进入天然气长输管道的气体质量要求

GBT 18603-2014 天然气计量系统技术要求

GB 55009-2021 燃气工程项目规范

JJG 1055 在线气相色谱仪

GB/T 11060.10-2021 天然气含硫化合物的测定第10部分：气相色谱法

GB/T 11062-2020 天然气热值、密度、相对密度和沃泊指数的计算方法

GB/T 13610-2020 天然气的组分分析气相色谱法

SY/T 6899-2022 天然气水露点的测定电容法

2.编制原则

在编制过程中起草小组掌握以下几个原则：

（1）与现行技术规范或国家标准、团体标准和国际标准的技术指标保持一致，结合工作实际进行编制；

（2）充分调研、全面测试，确保计量方法可靠；

（3）实用性和适用性。

四、编制过程

起草小组于2023年5月开始筹备，考虑参编单位主要起草人员应为计量行业中具有“天然气质量参数”计量与研究经验的人员，京津冀三家计量技术机构经初步沟通，分别选派相应岗位人员参与技术规范的编写。同时，邀请国内天然气使用单位、天然气计量器具生产单位和天然气质量参数计量设备生产单位参与，确保本计量技术规范的制定既符合参数特性又满足实际检测工作需求。

编制计划和过程：

1、2023年5月，成立起草小组，以视频会议的形式，确定了小组成员分别为河北省院、北京院、天津院三个计量技术机构和河北华通燃气设备有限公司、岛津企业管理（中国）有限公司、上海真兰仪表科技股份有限公司、金卡智能集团股份有限公司、河北中石油昆仑天然气有限公司和邯郸市产品质量监督检验所。

2、2023年5月到6月，调研、初步探讨阶段，根据技术规范制定任务要求，起草单位采用电话、微信等方式进行了初步调研，对本技术规范的可行性、可操作性进行初步探讨研究。

3、2023年6月9日，首次会通过腾讯会议召开，根据调研结果，汇总了现阶段天然气质量参数计量方法，所依据的标准情况，初步讨论本技术规范的结构框架与主要内容，商讨起草工作任务安排，制定规范编制工作计划，明确了各起草单位的任务分工，目标要求为：编写完成技术规范正文草稿CD1。

4、2023年6月13日到30日，编写完成草稿CD1，采购了取样钢瓶和取样袋，制定了比对测试计划，并开始比对。

5、2023年7月，在张家口组织召开了第二次会议，对草稿CD1进行了通稿，在小组内部第一次征求意见，同时处理反馈意见，生成CD2稿。

6、2023年6月到8月，将钢瓶和气袋样品送往到河北中石油昆仑天然气有限公司气站进行了长输管道和城镇管道的天然气取样，赴国家计量院、邯郸市产品质量监督检验所、河北院和沧州旭阳化工有限公司分别进行了检测。

7、2023年9月到10月，编写了各质量参数的不确定度评估报告和试验报告，以腾讯视频形式召开了第三次会议，对CD2稿进行了通稿，在小组内部第二次征求意见，同时处理反馈意见，生成征求意见稿。

8、2023年11月3日，同步向全国各主要计量技术机构和有关单位以微信或邮箱方式发送征求意见稿和意见反馈表，广泛听取和征求各方的意见，反馈意见收集为期一个月。

征求意见单位包括： 。

截止2023年12月   日，收回意见单位包括：。

共计意见   条，其中采纳意见    条，不采纳意见   条，并均注明原因。

2023年12月    日，结合征求意见汇总表，修改完成《天然气质量参数》计量技术规范（报审稿），并将征求意见汇总表与审定稿在小组内部进行第三次征求意见。

9、2023年12月   日，技术规范第四次会议以     形式召开，全体人员对审定稿进行全文通稿、对编制说明进行通稿。

10、2023年12月   日，整理完成技术规范编写说明、报审稿、试验报告、征求意见汇总表等资料的整理。

11、2023年12月    日，提交河北省技术规范审定申请表，并附审定委员会名单。省局回复2023年12月    日召开审定会。

五、编制主要计量技术要求说明

1.主要技术要求说明：

本技术规范以高位发热量、二氧化碳摩尔分数、一氧化碳摩尔分数、氢气摩尔分数、氧气摩尔分数、总硫含量(以硫计)、硫化氢含量和水露点为主要计量技术要求。

2.适用范围

本规范适用于管道天然气的质量参数计量，包括长输管道天然气和城镇管道天然气。

3.测量标准技术指标的确定

组分含量的测量标准为测量重复性为3%的气相色谱仪和配套用天然气二级标准物质。

总硫和硫化氢含量测量标准为测量重复性为3%的气相色谱仪和配套用硫化物二级标准物质。

水露点测量标准为最大允许误差为±2℃的露点仪。

4.测量方法的确定

根据当前技术发展和新的国家标准的制定，确定使用气相色谱法检测组分含量、总硫和硫化氢含量，其具有灵敏度高、准确性高、选择性强、分析速度快、操作简便的优点；使用电容法测量水露点值，其具有量程低、响应速度快的优点，并举例给出了相应测量不确定度的评定过程。

5.现实意义

本技术规范首次编写了天然气质量参数计量技术规范，涵盖了相关标准中要求的参数，明确了测量不确定度的评定过程，规定了检测报告的格式，要求列明测量标准信息和测量结果的不确定度，有助于指导使用者对数据的使用，确保了数据具有可溯源性，在技术规范中具有创新意义，起到先行先试的作用。

本技术规范可操作性强，具有针对性，是一部系统性、规范化的技术规范。在对天然气质量参数的计量上具有确保量值溯源准确、量值统一的现实意义，同时达到逐渐完善产品检测计量技术规范的作用。

六、试验报告

验报告证明了本技术规范的科学性、可行性和可操作性。

试验报告分别以不同检测单位的测量设备的检测数据比对来进行验证。

七、其他说明

本技术规范的制定遵循国家有关法规和政策，坚持注重实效的方针。

技术规范发布后，需要进行地方的培训宣贯。

本技术规范不涉及与其应用有关的所有安全问题。在使用本技术规范前，使用者有责任制定相应的安全和健康操作规程，并明确其限定的适用范围。