总光通量计量器具检定系统表

（修订）编制说明

一、 任务来源

根据国家质量监督检验检疫总局下达的修订《总光通量计量器具检定系统》的计划。受全国光学计量技术委员会的委托，由中国计量科学研究院、中国测试技术研究院负责修订JJG 2035-89《总光通量标计量器具》。

规程制定完成单位为：中国计量科学研究院、中国测试技术研究院。

# 二、 修订依据：

1. JJF 1104-2017 《国家计量检定系统表编写规则》

2. JJF 1059.1-2017《测量不确定度评定与表示》

3. JJF 1002- 2010 《国家计量检定规程编写规则》

4. JJF 1001 -2018《通用计量名词术语及定义》

5. CIE No.84-1989“Measurement of  Luminous  Flux”

6. JJG 247 -2008《总光通量标准白炽灯检定规程》

7. JJG 385-2008 《总光通量标准荧光灯检定规程》

8.Principle for the Establishment of Hierarchy  Schemes for Measuring Instruments(制定计量器具等级图的原则) 国际法制计量组织（OIML）第5号国际文件

# 三、国际建议、标准的关系：

本检定规程的修订参考了上述国际建议标准。

四、修订的主要内容

1．依据《国家计量检定系统表编写规则》的规定，对原检定系统表进行了整体结构及编写格式的修订，使检定系统表的结构更加完善，条理更清晰。

2．依据JJF 1025-2017《测量不确定度的评定与表示》将原系统表中总不确定度的表述改为扩展不确定度。根据国际惯例和《国家计量检定系统表编制规则》的规定将不确定度的包含因子由 k =3 改为 k =2 。

3．原检定系统表总光通量基准复现总光通量单位量值在 100 lm ～ 10000 lm范围内，不确定度为 0.5 % （k = 2）；在 10 lm ～ 100 lm 和 10000 lm 以上范围时，不确定度为 1.0 % 。总光通量基准装置自 1990年后进行过两次技术改造，复现总光通量单位量值的范围和不确定度均有所提高，因此改为：总光通量基准复现总光通量单位量值在 100 lm ～ 10000 lm测量范围内，扩展不确定度为 0.33 % ；测量范围在 5 lm ～ 100 lm 和 20000 lm 以上时，扩展不确定度小于或等于1.0 % 。

4．原检定系统表规定总光通量副基准有两种，现增加色温2856 K的BDT3 型灯，每种灯数由 7 ～ 10 只改为副基准灯组由不少于15只灯组成，因此其量值范围做了相应调整 350 lm ～ 4000 lm 。

5．原检定系统表规定的“白炽灯工作基准有5种”，意义不太准确。

原检定系统表规定白炽灯工作基准的量值是“由相同或相近分布温度的副基准用球形光度计标定”。 因为现有的BDP、BDX标准白炽灯的玻壳和灯丝的形状均不相同，用副基准、工作基准通过球形光度计标定无法消除或减少分布误差和吸收误差，因此新系统表规定与总光通量副基准或工作基准灯形状、功率及颜色（相关）温度相近的部分白炽灯的量值由总光通量上级标准用球形光度计标定，不相近的则直接由基准装置导出。荧光灯总光通量工作基准、荧光高压汞灯总光通量工作基准和与总光通量副基准灯形状、光通量及分布温度相差较大的白炽灯工作基准的量值用总光通量基准装置导出。”

6．白炽灯工作基准的上限由10000 lm 改为20000 lm 与现有工作基准证书的范围一致。

7．荧光灯工作基准在 2003年进行了技术改造。新检定系统表对荧光灯工作基准的测量范围和不确定度做了改变。

8．荧光高压汞灯的量值下限由4500 lm，修改为2500 lm，与目前的技术状况相符。

9．新检定系统表对总光通量工作计量器具的描述做了改变。

10.目前LED 已成为主要的照明光源，LED 标准灯将会部分替代白炽标准灯，“用于光度、色度、辐射度测量的新标准光源”(New Calibration Sources and illuminants for Photometry ,Colorimetry, and Radiometry”)被列为CIE 的十大战略规划之一，国际计量委员会下属光度和辐射度咨询委员会（CCPR）成立了相关工作组推进白光LED标准灯的研发和应用。CIE 在最新出版的CIE 251:2023 中发布了用于光度校准的标准光谱L41。CIE 标准照明体A（白炽灯）和LED照明体L41同时作为光度计量的参考照明体。中国计量科学研究院自2015年开始参与CCPR WG-KC-TG4工作组的LED标准灯的研究和相关的国际比对工作。2018年我国的LED灯丝总光通量标准灯被选为该比对的传递标准器，并成为LED 总光通量比对的主导实验室。我国LED 标准灯的技术已臻成熟，编写组人员累计了大量LED标准灯的技术数据，因此在检定系统表中增加了LED灯，与其他类型的总光通量灯共同进行量值传递。

11.各级标准中对标准灯的数量要求进行了变，更副基准灯的数量由7～10 只变更为7只，工作基准由每种7只变更为5只，各级标准中由每种5只变更为3只。

总光通量计量器具系统编写组

2023 年 10月 25日