Mini显示屏空间光色特性校准规范

（制定）编制说明

- 任务来源

本规范的制订工作是按照国家市场监督管理总局质量强链行动项目“Mini/Micro LED新型显示技术及应用终端质量提升项目”对新型Mini LED显示产品质量提升的要求，根据行动规划制定Mini显示屏空间光色特性的校准规范，提升链条中产品质量评价一致性。本规范的制订工作是根据强链行动的要求，在全国光学计量技术委员会的指导下开展的。

规范制定完成单位为：

中国计量科学研究院、苏州市计量测试院、深圳市计量质量检测研究院。

- 目的、意义，国内外现状和需求

新型LED显示器件超高密度的像素元。传统上对显示器件的测量主要是使用光谱辐射亮度计（或光谱辐射计、亮度计），而光谱辐射亮度计主要是使用发光体是CIE A光源的亮度源定标光谱辐射亮度值，再使用白场仪进行校验测量。传统标准白场仪通过是基于阴极射线管(CRT)或LCD。由于传统标准白场仪与新型 Mini LED显示器件，由于采用了不同的发光器件，以及发光点尺寸、发光光谱上的存在明显差异，使得使用传统白场仪校验后光谱辐射亮度计，测量新型LED显示器件的光色参数时，仍容易产生系统偏差。此外，由于LED显示器件非朗伯体且可能存在闪烁。其角度特性和闪烁特性亦可能影响测量结果。因此，为了减少测量不确定度，提高产品光色参数的可靠性，使用Mini LED显示屏多维测量标准装置，测量Mini LED显示器件，并将该期间作为参考器件，用于工业产线上的仪器实时校准和稳定性检测，实现Mini LED显示器件的光色参数扁平化的量值溯源与传递。

本规范主要制定单位在研究Mini LED显示屏空间光色分布测量装置的技术参数和使用方法的基础上，总结制定了自编校准规范，并试运行了近1年。通过制定相关的LED显示器件的相关国家校准规范，逐步建立国内的新型LED显示器件计量体系，满足显示行业对标准器具和其校准方法的需求。

该规范将对Mini LED显示屏空间光色特性分布提供计量技术文件，为基于Mini LED显示屏空间光色特性分布的光色参数的传递和实际应用测量提供计量技术支撑

- 制定的主要内容

Mini LED显示屏空间光色特性校准规范主要内容将包括：Mini LED显示屏用途、计量性能要求，以及校准项目和校准条件、校准方法、校准结果的处理、校准周期和不确定度评估等内容。

Mini LED显示屏空间光色特性从以下方面对被校准装置提出要求：典型白场条件下的亮度不确定度；垂直视角条件下亮度均匀性；典型白场或RGB条件下的色品坐标不确定度等。

- 制定过程

本规范编写人员在2024年1月开始执行质量强链行动项目，拓展LED显示屏的校准能力，并开始累计相关数据。编写人员在建立相关计量标准装置后，在相关产业中进行尝试应用获得较好效果。

在本规范编写过程中，编写人员累计了大量技术数据，结合在光色特性的技术基础上，针对Mini LED的特性开展计量技术研究和测试工作。对规范中提出的校准方法进行了大量的实验，同时对不确定度评定进行了验证。

规范编写组在2024年12月向光学计量技术委员会上报规范的征求意见稿，并通过相关渠道向公众征求意见。

Mini显示屏空间光色特性校准规范编写组

2024 年 12月 25日