# 数字孪生算法计量评价报告

报告编号：

| 计量评价对象： | ****热连轧板卷车间可视化数字孪生系统V1.0 |
| --- | --- |
| 申请单位名称： | *** |
| 申请单位地址： | *** |

评价单位：***

评价：    审核：    批准：

日期：    日期：    日期：

目录

1.评价概述	1

2.评价方法与工具	2

2.评价结论	3

3.评价结果	3

附录A：数字孪生算法评价记录	5

附录B：评价过程简述	8

B.1 概述	8

B.2 评价方法	8

B.3 评价权重确定	8

B.4 测试数据	9

B.5 评价过程	11

B.5.1 同步性	11

B.5.2 准确性	12

B.5.3 实时性	13

B.5.4 可靠性	14

B.6 评价结论	15

# 1.评价概述

| 参照的技术文件（代号和名称）： JFF*** 数字化车间数字孪生算法计量评价方法 GB/T 38634（所有部分） 系统与软件工程 软件测试 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价的目的和方法： 为有效评价****热连轧板卷车间数字孪生系统的建设情况，细化孪生性能，分析欠缺与改进环节，促进车间智能化建设，提高生产效率与产品质量，本项测试根据JFF***《数字化车间数字孪生算法计量评价方法》，采用专家评价、软件性能测试的方法，评价****热连轧板卷车间可视化数字孪生系统的同步性、准确性、实时性以及可靠性，拟指导车间的数字孪生建设方向。 |  |  |  |  |
| 车间数字孪生概况： ****热连轧板卷车间稳定生产宽度700mm~1530mm、厚度1.2mm~20.0mm的低碳钢、优质碳素钢、低合金高强度钢、合金结构耐候钢、花纹板、车轮用钢、汽车结构用钢、汽车大梁钢、管线钢等中高端宽带钢产品；车间引进日本TMEIC热连轧最新一代电气传动技术、自动化控制技术、工艺数学模型技术，总体工艺及装备技术；车间应用高刚度轧机技术、液压AGC技术、弯窜辊技术、热卷箱技术、轧制工艺润滑技术、多点除鳞技术、带有加密冷却的层流冷却系统等先进实用技术，配置多功能仪、测宽仪、测厚仪、平直度仪、表面检测仪等在线检测设备，实现带钢产品的宽度、厚度、板型、温度全自动闭环精准控制。 ****热连轧板卷车间可视化数字孪生系统基于Unity 3D构建，依托于TMEIC控制系统、大数据平台以及传感器数据实时采集，建设了包括生产设备（加热炉、运输辊道、粗轧除鳞箱、粗轧机、热卷箱、精轧除鳞机、精轧机、卷取机）、检测设备（多功能仪、测宽仪、测厚仪、平直度仪、表面检测仪）在内的多台设备的数字孪生体，实现了设备数据的可视化管理与报警。 |  |  |  |  |
| 评价要求 |  |  |  |  |
| 编号 | 评价项目 |  | 对应要求 | 评价方法 |
| 1 | 同步性 | 同步频率 | 5.2 | 8.1.1.1 |
| 2 |  | 同步精度 | 5.2 | 8.1.2.1 |
| 3 | 准确性 | 尺寸准确性 | 5.3 | 8.2.1.1 |
| 4 |  | 位置准确性 | 5.3 | 8.2.2.1 |
| 5 |  | 结构准确性 | 5.3 | 8.2.3.1 |
| 6 |  | 物理化学属性准确性 | 5.3 | 8.2.4.1 |
| 7 |  | 仿真预测数据准确性 | 5.3 | 8.2.5.1 |
| 8 | 实时性 | 数据获取实时性 | 5.4 | 8.3.1.1 |
| 9 |  | 数据预处理实时性 | 5.4 | 8.3.2.1 |
| 10 |  | 数据传输实时性 | 5.4 | 8.3.3.1 |
| 11 |  | 异常响应实时性 | 5.4 | 8.3.4.1 |
| 12 | 可靠性 | 稳定性 | 5.5 | 8.4.1.1 |
| 13 |  | 鲁棒性 | 5.5 | 8.4.2.1 |

# 2.评价方法与工具

| 评价项目 |  | 评价方法及工具 |
| --- | --- | --- |
| 同步性 | 同步频率 | 软件测试（测试工具Unity Profiler）/资料分析，专家评价 |
|  | 同步精度 | 软件测试（测试工具Unity Profiler）/资料分析，专家评价 |
| 准确性 | 尺寸准确性 | 资料分析，专家评价 |
|  | 位置准确性 | 资料分析，专家评价 |
|  | 结构准确性 | 资料分析，专家评价 |
|  | 物理化学属性准确性 | 资料分析，专家评价 |
|  | 仿真预测数据准确性 | 软件测试（测试工具Unity Profiler）/资料分析，专家评价 |
| 实时性 | 数据获取实时性 | 软件测试（测试工具Unity Profiler）/资料分析，专家评价 |
|  | 数据预处理实时性 | 软件测试（测试工具Unity Profiler）/资料分析，专家评价 |
|  | 数据传输实时性 | 软件测试（测试工具Unity Profiler）/资料分析，专家评价 |
|  | 异常响应实时性 | 软件测试（测试工具Unity Profiler）/资料分析，专家评价 |
| 可靠性 | 稳定性 | 软件测试（测试工具Jmeter）/资料分析，专家评价 |
|  | 鲁棒性 | 软件测试（测试工具Unity Profiler）/资料分析，专家评价 |

# 3.评价结果

| 依据 | 评价项目 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.2 | 同步性 | 8 |  |
| 5.3 | 准确性 | 4.8 |  |
| 5.4 | 实时性 | 7.5 |  |
| 5.5 | 可靠性 | 8 |  |
| 评价总得分 |  | 70.75 |  |
| 评价等级 |  | C |  |

# 4.评价结论

评价总得分为70.75，评价等级为C级。 本次评价的数字孪生系统未开展物理模型、行为模型、规则模型建设的构建，目前仅能实现设备实时监控的功能，未实现数字孪生仿真、预测以及动态控制功能。 建议：构建设备物理模型、行为模型、规则模型建设，实现设备与数字孪生体之间的信息的双向交互。

# 附录A：数字孪生算法评价记录

表A.1 评价基本信息

| 申请编号 |  | *** |  | 算法/系统名称 |  | ****热连轧板卷车间可视化数字孪生系统 |  | 版本号 |  | 1.0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请单位名称 |  | *** |  |  |  | 申请单位地址 |  | *** |  |  |  |
| 联系人 |  | *** |  | 电话 |  | *** |  | 传真 |  | *** |  |
| 依据的技术文件 |  | JFF*** 数字化车间数字孪生算法计量评价方法（本规范） GB/T 38634（所有部分） 系统与软件工程 软件测试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价环境 |  | 模拟实验室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 数字孪生算法评价为C级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价得分 |  | 70.75 | 审核 |  | *** |  | 日期 |  | *** |  |  |
| 收集资料清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 依据 | 资料名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| 6.1 | 系统可执行文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 系统性能参数的要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 系统的运行环境、配置参数、配置接口等描述文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 系统的使用说明、需求说明以及用户手册等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 热连轧板卷车间的实测数据文件（2024.8.12-2024.8.16） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 热连轧板卷车间设备布置图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 热连轧板卷车间中各个设备的尺寸参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 测量器具的有效检定、校准或检测证书等证明材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表A.2 同步性评价记录格式

| 评价方法及工具 |  | 软件测试（测试工具Unity Profiler）/资料分析，专家评价 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 依据 | 评价项目 |  | 评价方法 | 评分 | 评分权重 | 备注 |
| 5.2 | 同步频率 |  | 8.1.1.1 | 6 | 0.5 |  |
| 5.2 | 同步精度 |  | 8.1.2.1 | 10 | 0.5 |  |
| 评价总分 |  |  |  | 8 |  |  |

表A.3 准确性评价记录格式

| 评价方法及工具 |  | 软件测试（测试工具Unity Profiler）/资料分析，专家评价 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 依据 | 评价项目 |  | 评价方法 | 评分 | 评分权重 | 备注 |
| 5.3 | 尺寸准确性 |  | 8.2.1.1 | 10 | 0.2 |  |
| 5.3 | 位置准确性 |  | 8.2.2.1 | 10 | 0.2 |  |
| 5.3 | 结构准确性 |  | 8.2.3.1 | 4 | 0.2 |  |
| 5.3 | 物理化学属性准确性 |  | 8.2.4.1 | 0 | 0.2 |  |
| 5.3 | 仿真预测数据准确性 |  | 8.2.5.1 | 0 | 0.2 |  |
| 评价总分 |  |  |  | 4.8 |  |  |

表A.4 实时性评价记录格式

| 评价方法及工具 |  | 软件测试（测试工具Unity Profiler）/资料分析，专家评价 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 依据 | 评价项目 |  | 评价方法 | 评分 | 评分权重 | 备注 |
| 5.4 | 数据获取实时性 |  | 8.3.1.1 | 10 | 0.25 |  |
| 5.4 | 数据预处理实时性 |  | 8.3.2.1 | 10 | 0.25 |  |
| 5.4 | 数据传输实时性 |  | 8.3.3.1 | 0 | 0.25 |  |
| 5.4 | 异常响应实时性 |  | 8.3.4.1 | 10 | 0.25 |  |
| 评价总分 |  |  |  | 7.5 |  |  |

表A.5 可靠性评价记录格式

| 评价方法及工具 |  | 软件测试（测试工具Jmeter/Unity Profiler）/资料分析，专家评价 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 依据 | 评价项目 |  | 评价方法 | 评分 | 评分权重 | 备注 |
| 5.5 | 稳定性 |  | 8.4.1.1 | 10 | 0.5 |  |
| 5.5 | 可靠性 |  | 8.4.2.1 | 6 | 0.5 |  |
| 评价总分 |  |  |  | 8 |  |  |

# 附录B：评价过程简述

## B.1 概述

****热连轧板卷车间稳定生产宽度700mm~1530mm、厚度1.2mm~20.0mm的低碳钢、优质碳素钢、低合金高强度钢、合金结构耐候钢、花纹板、车轮用钢、汽车结构用钢、汽车大梁钢、管线钢等中高端宽带钢产品；车间引进日本TMEIC热连轧最新一代电气传动技术、自动化控制技术、工艺数学模型技术，总体工艺及装备技术；车间应用高刚度轧机技术、液压AGC技术、弯窜辊技术、热卷箱技术、轧制工艺润滑技术、多点除鳞技术、带有加密冷却的层流冷却系统等先进实用技术，配置测宽仪、测厚仪、平直度仪、表面检测仪等在线检测设备，实现带钢产品的宽度、厚度、板型、温度全自动闭环精准控制。

****热连轧板卷车间可视化数字孪生系统基于Unity 3D构建，依托于TMEIC控制系统、大数据平台以及传感器数据实时采集，建设了包括生产设备（加热炉、粗轧除鳞箱、粗轧机、热卷箱、精轧除鳞机、精轧机、卷取机）、检测设备（多功能仪、测宽仪等）在内的12个设备的数字孪生体，实现了设备数据的可视化管理与报警。

## B.2 评价方法

车间内各个设备的尺寸、位置实测参数由具备有效检定、校准或检测证书的测量器具进行测量。

软件测试主要采用黑盒测试方法，应符合GB/T 15532、GB/T 38634（所有部分）的要求，测试用软件工具应符合GB/T 41905的要求。

- 数字孪生系统的性能参数由Unity Profiler进行监控记录，包括但不限于系统CPU 和内存使用情况、调用某个函数的次数与耗时等。根据测试数据，依据评分规则进行参数计算与专家打分。

- 数字孪生系统的稳定性测试，利用Jmeter进行测试，记录多用户、多业务下的系统运行状况。

## B.3 评价权重确定

评价权重的确定可采用平均分配法；若评价需求方队某个评价项目较为关注，亦可通过评价需求方的要求，采用层次分析法进行权重的分配。本次评价中，评价需求方未提出权重要求，因此各个评价项目的评价权重设置为一致。

## B.4 测试数据

各个设备的同步参数参见表B.1。数据由TMEIC控制系统以及系统数据中台直接读取，数据来源于生产现场PLC以及传感器采集。根据实测数据，针对不同测试评价项目构建不同类型的数据库。各个测试项目的测试数据库要求如下：

- 同步性：基于MySQL构建测试数据库，每个测试参数类型设置为在实际参数允许范围内逐步增加的数据集（数据不少于100项）。

- 准确性：预测仿真测试数据基于MySQL构建测试数据库，分为仿真预测功能所需的条件参数值表以及实测结果参数值标准，每个测试参数类型设置为在实际参数允许范围内逐步增加的数据集（数据不少于100项）。

- 实时性：基于MySQL构建测试数据库，每个测试参数类型设置为在实际参数允许范围内逐步增加的数据集（数据不少于100项）；其中异常响应实时性测试数据库应包含所有设置报警阈值的同步参数类型。

- 可靠性：鲁棒性测试数据基于MySQL构建测试数据库，包含所有数字孪生体的同步参数类型，各个参数类型均设置为过大数据（常规值的10倍）、异常格式数据、无效数据（数据不少于100项）。

表B.1 各设备同步参数类型

| 序号 | 设备名称 | 参数类型 | 同步参数类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加热炉1/2 | 设备参数 | 炉内温度 |
| 2 |  |  | 炉管温度 |
| 3 |  |  | 坯料温度 |
| 4 |  |  | 炉内压力 |
| 5 |  |  | 炉内氧气的浓度 |
| 6 |  |  | 风机运行参数（转速、风压、风量等） |
| 7 |  | 能耗数据 | 燃气消耗量 |
| 8 |  |  | 用电量 |
| 9 |  |  | 水消耗量 |
| 10 |  | 产品数据 | 坯料的种类 |
| 11 |  |  | 坯料规格 |
| 12 |  |  | 坯料重量 |
| 13 | 高压水除鳞机（粗轧/精轧） | 设备参数 | 系统压力 |
| 14 |  |  | 蓄能器压力 |
| 15 |  |  | 高压水流量 |
| 16 |  |  | 水温 |
| 17 |  |  | 设备温度 |
| 18 |  |  | 电机运行参数（电流、电压等） |
| 19 |  | 能耗数据 | 用电量 |
| 20 |  |  | 水消耗量 |
| 21 |  | 产品数据 | 除鳞点位置 |
| 22 |  |  | 除鳞时间 |
| 23 |  |  | 铁皮除尽率 |
| 24 | 粗轧机 | 设备参数 | 轧件温度（入口和出口） |
| 25 |  |  | 轧制压力 |
| 26 |  |  | 液压系统压力 |
| 27 |  |  | 冷却水流量 |
| 28 |  |  | 液压油流量 |
| 29 |  |  | 轧制速度 |
| 30 |  |  | 输送速度 |
| 31 |  |  | 轧辊位置 |
| 32 |  |  | 电机运行参数（电流、电压等） |
| 33 |  | 能耗数据 | 用电量 |
| 34 |  |  | 水消耗量 |
| 35 |  | 产品数据 | 轧制道次 |
| 36 |  |  | 轧制力 |
| 37 |  |  | 板坯尺寸 |
| 38 | 精轧机 | 设备参数 | 轧件温度（入口和出口） |
| 39 |  |  | 轧制压力 |
| 40 |  |  | 液压系统压力 |
| 41 |  |  | 冷却水流量 |
| 42 |  |  | 液压油流量 |
| 43 |  |  | 轧制速度 |
| 44 |  |  | 输送速度 |
| 45 |  |  | 轧辊位置 |
| 46 |  |  | 电机运行参数（电流、电压等） |
| 47 |  | 能耗数据 | 用电量 |
| 48 |  |  | 水消耗量 |
| 49 |  | 产品数据 | 轧制道次 |
| 50 |  |  | 轧制力 |
| 51 |  |  | 板坯尺寸 |
| 52 | 热卷箱 | 设备参数 | 中间坯温度 |
| 53 |  |  | 液压系统压力 |
| 54 |  |  | 冷却水流量 |
| 55 |  |  | 卷取速度 |
| 56 |  |  | 电机运行参数（电流、电压等） |
| 57 |  | 能耗数据 | 用电量 |
| 58 |  |  | 水消耗量 |
| 59 |  | 产品数据 | 卷取椭圆度 |
| 60 |  |  | 张力和压力 |
| 61 |  |  | 卷径 |
| 62 | 切头飞剪 | 设备参数 | 剪切速度 |
| 63 |  |  | 轧件速度 |
| 64 |  |  | 电机运行参数（电流、电压等） |
| 65 |  | 能耗数据 | 用电量 |
| 66 |  | 产品数据 | 剪切长度 |
| 67 | 卷曲机 | 设备参数 | 卷取速度 |
| 68 |  |  | 卷取张力 |
| 69 |  |  | 液压系统压力 |
| 70 |  |  | 冷却水流量 |
| 71 |  |  | 电机运行参数（电流、电压等） |
| 72 |  | 能耗数据 | 用电量 |
| 73 |  |  | 水消耗量 |
| 74 |  | 产品数据 | 卷径 |
| 75 | 测宽仪1/2 | 设备参数 | 板材宽度值 |
| 76 |  | 能耗数据 | 用电量 |
| 77 | 多功能仪表 | 设备参数 | 板材温度 |
| 78 |  |  | 卷形尺寸 |
| 79 |  |  | 板材缺陷 |
| 80 |  | 能耗数据 | 用电量 |

## B.5 评价过程

### B.5.1 同步性

### （1）同步频率

方法：搭建运行环境，运行数字孪生系统。依据车间的实测数据，基于MySQL构建测试数据库，每个测试参数设置为在实际参数允许范围内逐步增加的数据（例如加热炉炉管表面温度从20℃-300℃逐步增加，增加阶梯为10℃），根据TMEIC控制系统中数据的采集频率，定频或变频向数字化孪生体循环系统推送测试数据。模拟车间内2台加热炉、2台高压水除鳞机、1组粗轧机、1组精轧机、1部热卷箱、1部切头飞剪、1台卷曲机、2部测宽仪、1部多功能仪表在正常生产过程中1h的设备同步次数（Nij），根据公式（1）计算出各个参数的同步频率（fij）。

实际需求：实际生产要求设备状态参数达到实时同步，同步频率在10Hz以上，设备的能耗参数每1h同步一次，设备的生产参数每1d同步一次。

结果：经过模拟测试，8台设备实现了实时同步设备状态参数，同步频率在10Hz~100Hz之间，热卷箱、部切头飞剪、高压水除鳞机4台设备未能实现状态参数的实时同步，同步频率在0.01Hz~1Hz之间；设备的能耗参数每1h同步一次，设备的生产参数每1d同步一次，均达到要求。

评分：根据评分规则进行评分，约67%的车间内数字孪生设备满足同步频率要求，评分得分为6分。

### （2）同步精度

方法：搭建运行环境，运行数字孪生系统。依据车间的实测数据，基于MySQL构建测试数据库，每个测试参数设置为在实际参数允许范围内逐步增加的数据，按照1次/s的频率向数字化孪生体系统循环推送测试数据。记录1h内2台加热炉、2台高压水除鳞机、1组粗轧机、1组精轧机、1部热卷箱、1部切头飞剪、1台卷曲机、2部测宽仪、1部多功能仪表的同步参数，根据公式（2）计算相对误差（R1ij）。

实际需求：根据实际生产要求，数字孪生实时监控数据与实际参数之间允许存在2位小数点的误差；

结果：经过实际测试，12台设备所有参数的误差接近0。

评分：根据评分规则进行评分，车间内所有数字孪生设备满足同步精度要求，评分得分为10分。

### B.5.2 准确性

### （1）尺寸准确性

结果：根据车间布置实际情况，12台孪生设备的尺寸与实际生产要求完全一致，根据评分规则，评分得分为10分。

### （2）尺寸准确性

结果：根据车间布置实际情况，10台孪生设备的尺寸与实际生产要求完全一致，2台测宽仪的位置由于坡度变化，位置偏移量在0.5%左右，但不影响实际实际生产需求；根据评分规则，评分得分为10分。

### （3）结构准确性

结果：分析数字孪生的几何模型及设备关键部件建设情况，2台高压水除鳞机、1组粗轧机、1组精轧机、1台卷曲机共5台设备进行了关键部件的建模，基本符合建模要求，其余设备未进行精细化建模；根据评分规则，约42%的车间内数字孪生设备满足结构要求，评分得分为4分。

### （4）物理化学属性准确性

结果：数字孪生系统未开展物理模型、行为模型、规则模型建设，未进行设备材料属性赋值；根据建设根据评分规则，所有车间内数字孪生设备均不满足要求，评分得分为0分。

### （5）仿真预测数据准确性

结果：数字孪生系统未开展物理模型、行为模型、规则模型建设，不具备仿真、预测功能；根据建设根据评分规则，所有车间内数字孪生设备均不满足要求，评分得分为0分。

### B.5.3 实时性

### （1）数据获取实时性

方法：搭建运行环境，运行数字孪生系统。依据车间的实测数据，基于MySQL构建测试数据库，每个测试参数设置为在实际参数允许范围内逐步增加的数据，根据TMEIC控制系统中数据的采集频率，定频向数字化孪生体系统循环推送测试数据100次，利用Unity工具Unity Profiler监控12个数字孪生设备从检测测试数据到调用存储命令之间的时间，根据公式（11）计算每个设备的数据获取平均时间（T2i）

实际需求：根据实际生产需求，要求获取时间在1s以内。

结果：经过实际测试，10台设备的平均数据获取时间在0.8s~1s之间，符合要求；2台高压水除鳞机的平均数据获取时间为5s，不满足实际需求。

评分：根据评分规则进行评分，车间内10台数字孪生设备满足同步时间要求，评分得分为8分

### （2）数据预处理实时性

方法：搭建运行环境，运行数字孪生系统。依据车间的实测数据，基于MySQL构建测试数据库，每个测试参数设置为在实际参数允许范围内逐步增加的数据，根据TMEIC控制系统中数据的采集频率，定频向数字化孪生体系统循环推送测试数据100次，利用Unity工具Unity Profiler监控12个数字孪生设备从调用数据预处理命令到结束命令之间的时间，根据公式（12）计算数据预处理平均时间（T3i）。

实际需求：根据实际生产需求，要求数据预处理在10s以内

结果：经过实际测试，粗轧机组以及精轧机组的数字孪生体平均处理时间为12.245s与15.322s，存在一定的延迟，未能达到要求；其余设备的平均读取时间在5s~10s之间，符合要求。

评分：根据评分规则进行评分，车间内10台数字孪生设备满足同步时间要求，评分得分为8分。

### （3）数据传输实时性

结果：数字孪生系统未实现对设备的实时控制，各个数字孪生设备间不存在数据交换与传输；根据建设根据评分规则，所有车间内数字孪生设备均不满足要求，评分得分为0分。

### （4）异常响应实时性

方法：搭建运行环境，运行数字孪生系统。根据系统设计的报警阈值（例如炉管表面温度报警阈值为400℃），基于MySQL构建测试数据库，每个测试参数设置为间隔超过报警阈值的数据，按照1次/10s的频率定频向数字化孪生体系统循环推送测试数据100次，利用Unity工具Unity Profiler监控12个数字孪生设备从检测到报警参数到执行发送报警命令为止的时间，根据公式（14）计算异常响应平均时间（T5i）。

实际需求：根据实际生产需求，要求报警响应时间在10s以内；

结果：经过实际测试，所有设备的对各个参数的报警响应时间在。8s~10s之间，符合要求。

评分：根据评分规则进行评分，车间内所有数字孪生设备满足同步时间要求，评分得分为10分。

### B.5.4 可靠性

### （1）稳定性

方法：搭建运行环境，运行数字孪生系统。配置Jmeter运行环境，运行Jmeter，对12个数字孪生设备进行负载测试，设置1000并发用户数，测试100s，对数字孪生系统进行访问，分析系统运行的状况，来评价数字孪生系统的运行状况。

实际需求：负载条件下，数字孪生系统不崩溃。

结果：经过实际测试，数字系统运行正常，12个数字孪生设备运行正常。

评分：根据评分规则进行评分，所有车间内数字孪生设备满足要求，评分得分为10分

### （2）鲁棒性

方法：搭建运行环境，运行数字孪生系统。根据实际生产数据，基于MySQL构建测试数据库，数据库中分别输入9组异常数据（包括输入1000条过大数据（常规值的10倍）、1000条异常格式数据、1000条无效数据）匹配9类孪生设备（加热炉、高压水除鳞机、粗轧机、精轧机、热卷箱、切头飞剪、卷曲机、测宽仪、多功能仪表），根据TMEIC控制系统中数据的采集频率，定频向数字化孪生体系统循环推送异常测试数据100次，评价数字孪生系统各个孪生设备的数据显示情况以及数字孪生系统的运行状况。

实际需求：异常数据条件下，数字孪生系统不崩溃。

结果：经过实际测试，2台测宽仪、1台多功能仪表在进行测试时系统无法显示数据且卡顿；其余9个设备进行测试能有效识别无效数据且系统整体运行无异常。

评分：根据评分规则进行评分，75%的车间内数字孪生设备满足同步频率要求，评分得分为6分。

## B.6 评价结论

****热连轧板卷车间可视化数字孪生系统V1.0的评价总得分为70.75，评价等级为C级，各个项目评分情况参见图B.1、图B.2、图B.3。

图B.1 各评价项目得分情况

图B.2 准确性项目得分情况

图B.3 实时性项目得分情况

本次评价的数字孪生系统未开展物理模型、行为模型、规则模型建设的构建，目前仅能实现设备实时监控的功能，未实现数字孪生仿真、预测以及动态控制功能，因此准确性、实时性评分较低。建议构建设备物理模型、行为模型、规则模型建设，实现设备与数字孪生体之间的信息的双向交互。