中华人民共和国国家计量技术规范

JJF XXXX—202X

计量器具元数据及交换规范

Specification for metadata and exchange of measuring instruments

（征求意见稿）

XXXX－XX－XX 发布                        XXXX－XX－XX实施

国家市场监督管理总局发布

JJF XXXX-202X

计量器具元数据及交换规范

Specification for metadata and exchange

of measuring instruments

归口单位：全国数字计量技术委员会

主要起草单位：湖南省计量检测研究院

参加起草单位：

湖南东之信息技术开发有限公司

湖南师范大学

湖南省军民融合公共服务有限公司

本规范委托全国数字计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

杨广益（湖南省计量检测研究院）

喻  准（湖南省计量检测研究院）

刘金平（湖南师范大学）

参加起草人：

黄浩辉 （广东省计量科学研究院）

刘慧超 （湖南省计量检测研究院）

聂军胜 （湖南省军民融合公共服务有限公司）

何旭明 （湖南东之信息技术开发有限公司）

目  录

引 言	1

1  范围	3

2  规范性引用文件	3

3  术语和定义	3

3.1 计量器具 measuring instrument	3

3.2 计量检定 metrological verification	3

3.3 校准   calibration	3

3.4 检测 testing	4

3.5 测量 measurement	4

3.6 检定证书 verification certificate	4

3.7 校准证书 calibration certificate	4

3.8 检测报告 test report	4

3.9 委托单位 measurement client	4

3.10 原始记录 technical record	4

3.11 测量结果 result of measurement	4

3.12 强制检定 compulsory verification	5

3.13 元数据 metadata	5

3.14 元数据元素 metadata element	5

3.15 元数据实体 metadata entity	5

4  元数据属性	5

5  元数据描述	6

5.1 计量器具信息	6

5.2 计量器具用户信息	10

5.3 证书信息	14

6 核心元数据扩展原则和方法	16

6.1 概述	16

6.2 核心元数据扩展原则	17

6.3 核心元数据扩展实施	17

# 引 言

本规范依据JJF1071-2010 国家计量校准规范编写规则要求编写规则进行制定。

计量器具作为科学和工程领域的基础工具，在我国经济建设和社会发展中起着重要作用。计量器具具有单位价值高、使用期限长、占总资产比重大等特点，这些特点使得计量器具的合理配置和有效利用对于计量技术机构的业务开展和生产经营活动至关重要。

本规范规定了计量技术机构使用的计量器具核心元数据及其在具体应用中的扩展方法，以实现计量器具的统一描述，满足各地计量技术机构对计量器具信息化管理的需求，实现计量器具在信息化系统中对计量器具条目的全生命周期统一描述，保证计量器具的合理配置和有效利用。。

本规范为首次发布。

计量器具元数据及交换规范

# 1  范围

本规范规定了计量器具检定、校准、检测等业务的数据描述属性、计量器具元数据及其交换规范，明确了计量信息化数据的统一描述、交换和共享要求。

本规范适用于计量相关业务管理系统中对计量器具相关信息处理。

# 2  规范性引用文件

本规范引用了下列文件。

JJF 1001-2011 通用计量术语及定义

JJF 1069-2012 法定计量检定机构考核规范

GB/T 5271.1—2000  信息技术 词汇 第1部分:基本术语

GB11643  公民身份号码

GB/T 18391.2—2009  信息技术 元数据注册系统(MDR) 第2部分：分类

GB 32100  法人和其他组织统一社会信用代码编码规则

GB/T 26816-2011 信息资源核心元数据

注：凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

# 3  术语和定义

## 3.1 计量器具 measuring instrument

单独或与一个或多个辅助设备组合，用于进行测量的装置。

[JJF 1001-2011 《通用计量术语及定义》，定义6.1]

## 3.2 计量检定 metrological verification

查明和确认测量仪器是否符合法定要求的程序，包括检查、加标记和（或）出具检定证书。

[JJF 1001-2011 《通用计量术语及定义》，定义9.17 ]

## 3.3 校准   calibration

一组操作，其第一步是在规定条件下确定由测量标准提供的量值与相应示值之间的关系，第二步则是用此信息确定从示值与所获得测量结果的关系。这里测量标准提供的量值与相应示值都具有测量不确定度。

[JJF 1001-2011 《通用计量术语及定义》，4.10]

## 3.4 检测 testing

对给定产品，按照规定程序确定某一种或多种特性、进行处理或提供服务所组成的技术操作。

[JJF 1001-2011 《通用计量术语及定义》，9.46]

## 3.5 测量 measurement

通过实验获得并可合理赋予某量一个或多个量值的过程。

[JJF 1001-2011 《通用计量术语及定义》，4.1]

## 3.6 检定证书 verification certificate

证明计量器具已经检定并符合相关法定要求的⽂件 。

[JJF 1069-2012 《法定计量检定机构考核规范》，3.4]

## 3.7 校准证书 calibration certificate

校准证书是由专业的校准机构或实验室颁发的一种证明文件，确认被校准仪器的准确性和测量能力。

## 3.8 检测报告 test report

某一对象、产品或过程进行检测后，详细记录检测方法、过程、结果及结论的正式文件。

## 3.9 委托单位 measurement client

委托计量技术机构开展计量工作的主体，通常为企事业单位或个人。

## 3.10 原始记录 technical record

计量技术机构为确保检测和校准过程的可追溯性和可重复性而留存的原始观察结果、数据和计算等内容。

## 3.11 测量结果 result of measurement

与其他有用的相关信息一起赋予被测量的一组量值。

[JJF 1001-2011 《通用计量术语及定义》，5.1]

## 3.12 强制检定 compulsory verification

指依据国家法律法规的规定，对特定计量器具必须进行的检定活动。其目的是确保这些计量器具的量值准确可靠，以保障公共利益、人身健康、财产安全以及环境保护等。

## 3.13 元数据 metadata

定义和描述其他数据的数据。

[GB/T 18391.1-2009《信息技术 元数据注册系统》，3.2]

## 3.14 元数据元素 metadata element

元数据的基本单元，用于描述计量器具信息的某一特定属性或特征。

## 3.15 元数据实体 metadata entity

一组说明计量器具信息资源相关特性的元数据元素。

# 4  元数据属性

本规范从语义和语法两个方面对每个元数据元素和元数据实体进行了描述，包括以下属性：

中文名称：赋予元数据实体或者元数据元素的中文标记。元数据实体或者元数据元素的中文名称在本规范内应唯一。

a)标识：元数据的唯一标识。

b)定义：对元数据实体或者元数据元素含义的解释。

c)数据类型：对元数据元素的有效值域的规定和允许对该值域内的值进行有效操作的规定。

d)值域：元数据元素所允许值的集合。

e)约束/条件，说明元数据实体或者元数据元素是否必须选取的属性，包括以下选项：

①M：必选，表明该元数据实体或者元数据元素必须选择。

②C：一定条件下必选，当满足约束条件中所定义的条件时应选择。

③O：可选，根据实际应用可以选择也可以不选的元数据实体或者元数据元素。

f)最大出现次数：元数据实体或元数据元素在实际使用时可能重复出现的最大次数。只出现一次的表示为“1”，重复出现的表示为“N”。

g)备注：元数据实体或者元数据元素进一步的补充说明。

# 5  元数据描述

## 5.1 计量器具信息

5.1.1 唯一性标识

标识：uniqueIdentifier

定义：能够唯一确定一个计量器具的标识符

数据类型：字符串

值域：富文本

约束/条件：M

最大出现次数：1

5.1.2 计量器具名称

标识：meterName

定义：计量器具的名称

数据类型：字符串

值域：富文本

约束/条件：M

最大出现次数：1

5.1.3 型号规格

标识：modelSpec

定义：反映计量器具性质性能品质等一系列的指标，一般由一组字母和数字以一定的规律编号组成

数据类型：字符串

值域：富文本

约束/条件：M

最大出现次数：1

5.1.4 生产厂家

标识：manufacturer

定义：计量器具的生产厂商名称

数据类型：字符串

值域：富文本

约束/条件：O

最大出现次数：1

5.1.5 制造厂商

标识：originalManufacturer

定义：计量器具产品品牌的创造者

数据类型：字符串

值域：富文本

约束/条件：O

最大出现次数：1

5.1.6 品牌

标识：brand

定义：计量器具的产品品牌

数据类型：字符串

值域：富文本

约束/条件：O

最大出现次数：1

5.1.7 国别

标识：nationality

定义：计量器具制造厂商的国别。

数据类型：字符串

值域：富文本

约束/条件：O

最大出现次数：1

5.1.8 出厂编号

标识：serialNumber

定义：计量器具的出厂编号

数据类型：字符串

值域：富文本

约束/条件：M

最大出现次数：1

5.1.9 自编号

标识：selfNumber

定义：计量器具使用者为方便管理赋给计量器具的编号。

数据类型：字符串

值域：富文本

约束/条件：C

最大出现次数：1

5.1.10 测量范围

标识：measuringRange

定义：计量器具能够测量的被测值的下限值至上限值的范围。

数据类型：字符串

值域：富文本

约束/条件：M

最大出现次数：N

5.1.11 测量参数

标识：measurementParameters

定义：用于描述被测量对象的物理量。根据测量对象的性质和测量方法的不同，测量参数可分为多种不同的类型。

数据类型：字符串

值域：富文本

约束/条件：M

最大出现次数：N

5.1.12 最大允许误差

标识：maximumPermissibleError

定义：最大允许误差是一个限值，表示测量结果与真实值之间可以接受的最大偏差。

数据类型：字符串

值域：富文本

约束/条件：M

最大出现次数：1

5.1.13 强检属性

标识：mandatoryFlag

定义：用于标识计量器具否须强制检定将强检的分类。

数据类型：字符串

值域：富文本

约束/条件：M

最大出现次数：1

5.1.14 固定资产标识

标识：fixedAssetIdInformation

定义：描述固定资产标识的一组信息

数据类型：富文本

约束/条件：C

最大出现次数：1

5.1.15 固定资产归属信息

标识：fixedAssetProprietorInformation

定义：描述固定资产所有权归属的一组信息

数据类型：

约束/条件：M

最大出现次数：1

5.1.16 取得方式

标识：acquirementWay

定义：描述计量器具的获得方式，如新购、调拨、捐赠、自建、置换、租赁等

数据类型：字符串

值域：富文本

约束/条件：M

最大出现次数：1

5.1.17 取得日期

标识：acquirementDate

定义：计量器具的获得日期

数据类型：日期型

值域：按照GB/T 7408-2005中5.2.1.1规定执行，格式为YYYY-MM-DD

约束/条件：M

最大出现次数：1

5.1.18 启用日期

标识：activationDate

定义：计量器具的正式投入使用的日期

数据类型：日期型

值域：按照GB/T 7408-2005中5.2.1.1规定执行，格式为YYYY-MM-DD

约束/条件：M

最大出现次数：1

## 5.2 计量器具用户信息

5.2.18 证书单位名称

标识：certificateClientName

定义：计量器具的证书单位名称

数据类型：字符串

值域：富文本

约束/条件：O

最大出现次数：1

5.2.1 使用单位名称

标识：usingInstitutionName

定义：计量器具的使用单位名称

数据类型：字符串

值域：富文本

约束/条件：

最大出现次数：1

5.2.2 使用单位代码

标识：usingInstitutionCode

定义：使用单位的统一社会信用代码。

数据类型：字符串

值域：富文本

约束/条件：O

最大出现次数：1

5.2.4 使用单位行政区划

标识：usingInstitutionDomainName

定义：使用单位所属行政区划名称

数据类型：字符串

值域：富文本

约束/条件：M

最大出现次数：1

5.2.3 使用单位行政区划代码

标识：usingInstitutionCode

定义：使用单位所属行政区划代码.

数据类型：字符串

值域：富文本

约束/条件：M

最大出现次数：1

5.2.5 使用单位地址

标识：companyAddr

定义：使用单位地址

数据类型：字符串

值域：富文本

约束/条件：M

最大出现次数：1

5.2.6 使用单位邮编

标识：zipCode

定义：使用单位邮政编码

数据类型：字符串

值域：富文本

约束/条件：M

最大出现次数：1

5.2.7 使用单位联系人姓名

标识：contactPersonName

定义：对计量器具进行相关操作（如使用和管理）人员的姓名

数据类型：字符串

值域：富文本

约束/条件：M

最大出现次数：N

5.2.8 使用单位联系人联系电话

标识：contactPersonTel

定义：对计量器具进行相关操作（如使用和管理）的人员的联系电话

数据类型：字符串

值域：富文本

约束/条件：M

最大出现次数：N

5.2.13 委托单位名称

标识：clientName

定义：计量器具的委托单位名称

数据类型：字符串

值域：富文本

约束/条件：M

最大出现次数：1

5.2.14 委托人

标识：clientContactPersonName

定义：计量器具送检委托人姓名

数据类型：字符串

值域：富文本

约束/条件：M

最大出现次数：1

5.2.15 委托人联系电话

标识：clientContactPersonTel

定义：计量器具送检委托人的联系电话

数据类型：字符串

值域：富文本

约束/条件：M

最大出现次数：1

5.2.16 付款单位名称

标识：paymentCompany

定义：计量器具的付款单位名称

数据类型：字符串

值域：富文本

约束/条件：O

最大出现次数：1

5.2.17 发票单位名称

标识：invoiceTitle

定义：计量器具的发票单位名称

数据类型：字符串

值域：富文本

约束/条件：M

最大出现次数：1

## 5.3 证书信息

5.3.1 所使用的计量标准器具

标识：instrumentName

定义：准确度低于计量基准的，用于检定其它计量标准或工作计量器具的测量设备。

数据类型：字符串

值域：富文本

约束/条件：M

最大出现次数：N

5.3.8 证书编号

标识：instrCertNo

定义：计量器具检定证书、校准证书等的编号

数据类型：字符串

值域：富文本

约束/条件：M

最大出现次数：1

5.3.9 检定/校准日期

标识：checkDate

定义：计量技术机构给客户的计量器具开展检定/校准的日期。

数据类型：日期型

值域：按照GB/T 7408-2005中5.2.1.1规定执行，格式为YYYY-MM-DD

约束/条件：M

最大出现次数：1

5.3.10 批准/发布日期

标识：approvedTime

定义：计量器具检定证书、校准证书等的批准日期或发布日期

数据类型：字符串

值域：富文本

约束/条件：M

最大出现次数：1

5.3.11 有效期

标识：expiryDate

定义：计量器具检定证书有效期限

数据类型：日期型

值域：按照GB/T 7408-2005中5.2.1.1规定执行，格式为YYYY-MM-DD

约束/条件：C

最大出现次数：1

5.3.12 检定/校准依据

标识：basedName

定义：一般包括检定规程、校准规范。

数据类型：字符串

值域：富文本

约束/条件：M

最大出现次数：N

5.3.13 检定结果

标识：checkResult

定义：依据检定规程，计量技术机构对被检计量器具作出的是否符合法定要求的结论。

数据类型：字符串

值域：富文本

约束/条件：M

最大出现次数：1

5.3.14 检定/校准/检测人员

标识：checkPersonName

定义：计量器具检定/校准/检测人员姓名

数据类型：字符串

值域：富文本

约束/条件：M

最大出现次数：1

5.3.15 审核人

标识：reviewerPensonName

定义：计量器具检定/校准证书审核人姓名

数据类型：字符串

值域：富文本

约束/条件：M

最大出现次数：1

5.3.16 批准人

标识：approvePersonName

定义：计量器具检定/校准证书批准人姓名

数据类型：字符串

值域：富文本

约束/条件：M

最大出现次数：1

# 6 核心元数据扩展原则和方法

## 6.1 概述

计量器具在不同行业、不同地区的应用需求可能存在变化，可根据需求在应用中对本标准规定的元数据进行补充。在对本标准规定的元数据内容进行扩展时，应包含计量器具核心元数据。计量器具核心元数据允许进行下列类型的扩展：

a)增加新的元数据元素；

b)增加新的元数据实体；

c)建立新的代码表，代替值域为“富文本”的现有元数据元素的值域；

d)创建新的代码表元素(对值域为代码表的元数据的值域进行扩充)；

e)对现有元数据施加更严格的可选性限制；

f)对现有元数据施加更严格的最大出现次数限制；

g)缩小现有元数据的值域。

## 6.2 核心元数据扩展原则

新建元数据需要遵循如下基本原则：

a)选取元数据时，既要考虑计量器具信息化管理系统在应用中的特点以及工作的复杂、难易程度，又要充分满足计量器具信息化系统建设以及用户的查询、提取数据的需要；

b)选取的元数据不但要满足当前阶段的应用需求，更应考虑扩展需求；

c)新建的元数据不应与本标准定义的元数据中现有的元数据实体、元素、代码表的名称、定义相冲突；

d)增加的元数据元素应按照本标准所确定的层次关系进行合理的组织。如果本标准现有的元数据实体无法满足新增元数据的需要，则可以新建元数据实体；

e)允许以枚举型替代值域为富文本的现有元数据元素的值域；

f)允许对现有的元数据元素的值域进行缩小(例如，在本标准中规定的元数据元素的值域为富文本的，在扩展后可以规定它的值域为枚举型，采用某个代码表中的值)；

g)允许对现有的元数据的可选性和最大出现次数施以更严格的限制(例如，在本标准中定义为可选的元数据，在扩展后可以是必选的；在本标准中定义为可无限次重复出现的元数据，在扩展后可以是只能出现 1次)。

## 6.3 核心元数据扩展实施

在对计量器具核心元数据进行扩展时，主要分为 7个步骤如图 1 所示。